Проект № 492292-4

во втором чтении

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Технический регламент на безалкогольные напитки, включая квас,

на природные минеральные воды и их смеси, а также на пищевую продукцию, используемую для приготовления

безалкогольных напитков

(Технический регламент «Требования к безалкогольной продукции,

природным минеральным и столовым водам, процессам их

производства, хранения, перевозки»)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1.  Настоящий Федеральный закон устанавливает:

1) требования безопасности к объектам технического регулирования;

2) правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

3) требования к упаковке и маркировке безалкогольных напитков,  природных минеральных вод и их смесей, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, и правила нанесения маркировки;

4) правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона, предельные сроки оценки соответствия.

2. Требования настоящего Федерального закона обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, а также для должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор) за соблюдением таких требований.

3. При применении настоящего Федерального закона учитываются требования, установленные международными договорами Российской Федерации, обязательные требования к пищевым продуктам, маркировке пищевых продуктов, материалам, контактирующим с пищевыми продуктами,  установленные другими техническими регламентами.

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует:

1) отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, содержащих месторождения минеральных вод, иные отношения, регулируемые водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о недрах;

2) отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны природных минеральных вод в качестве природных лечебных ресурсов;

3) отношения, связанные с наименованием места происхождения товара.

Статья 2. Цели принятия настоящего Федерального закона

Целями настоящего Федерального закона являются защита жизни и здоровья граждан и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Статья 3. Объекты технического регулирования

Объектами технического регулирования настоящего Федерального закона являются:

1) выпущенные в обращение для реализации потребителю на территории Российской Федерации в транспортной таре и (или) потребительской упаковке как пищевая продукция:

а) безалкогольные напитки, включая квас;

б) природные минеральные воды и их смеси;

в) пищевая продукция, используемая для приготовления безалкогольных напитков;

2) процессы производства, хранения, перевозки указанной в пункте 1 настоящей статьи пищевой продукции, связанные с требованиями к такой продукции.

Статья      4.     Правила идентификации объектов технического

регулирования

1. Идентификация объектов технического регулирования осуществляется заинтересованным лицом в целях:

1) установления принадлежности продукции к сфере действия настоящего Федерального закона;

2) предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, в том числе выявления фальсифицированной продукции.

2. Для идентификации продукции в целях установления ее принадлежности к сфере действия настоящего Федерального закона любое заинтересованное лицо обязано убедиться, что идентифицируемая продукция соответствует одному из наименований пищевой продукции, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона.

3. Идентификация продукции в целях установления ее принадлежности к сфере действия настоящего Федерального закона осуществляется путем:

1) визуального сравнения наименования продукции, указанного в маркировке, с наименованием, указанным в статье 5 настоящего Федерального закона, - для продукции в потребительской упаковке;

2) визуального сравнения наименования продукции, указанного в документе, подтверждающем переход права собственности на продукцию, с наименованием, указанным в статье 5 настоящего Федерального закона, - для продукции в иной (не потребительской) упаковке.

4. Для идентификации продукции в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, в том числе для выявления фальсифицированной продукции, любое заинтересованное лицо обязано убедиться, что идентифицируемая продукция соответствует существенным признакам, установленным настоящим Федеральным законом, и информации, указанной в маркировке и в подтверждающем переход права собственности на продукцию документе. Такая идентификация осуществляется путем проведения исследований (испытаний) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) в соответствии с правилами и методами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

5. При идентификации процессов производства, хранения, перевозки продукции в целях установления их принадлежности к сфере действия настоящего Федерального закона любое заинтересованное лицо обязано убедиться, что эти процессы осуществляются в целях производства, хранения и перевозки указанной в статье 3 настоящего Федерального закона пищевой продукции. Идентификация процессов производства, хранения и перевозки продукции осуществляется посредством визуальной оценки указанных процессов и проверки документации, в соответствии с которой они осуществляются.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе

Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) безалкогольный напиток – жидкий пищевой продукт, предназначенный для питья, основным, но не единственным назначением которого является пополнение содержания жидкости в организме. Основным, но не единственным, компонентом безалкогольного напитка является питьевая вода или природная минеральная вода, допускается содержание этилового спирта не более 1,2 процента объема готовой продукции. К безалкогольным напиткам не относятся молочная продукция, соковая продукция из фруктов и (или) овощей, напитки с содержанием экстракта кофе более 2,5 грамма на 100 миллилитров напитка, пивоваренная продукция;

2) безалкогольный напиток специальный – безалкогольный напиток, в состав которого входят компоненты, действие которых направлено на нормализацию и (или) улучшение функций организма человека;

3) безалкогольный низкокалорийный напиток – специальный безалкогольный  напиток, энергетическая ценность которого не превышает 20 килокалорий на 100 миллилитров;

4) безалкогольный тонизирующий напиток – специальный безалкогольный напиток, содержащий тонизирующее вещество кофеин в количестве не менее 0,151 грамма на литр напитка и (или) другие тонизирующие вещества. К безалкогольным тонизирующим напиткам не относятся безалкогольные напитки (чай) и кофесодержащие безалкогольные напитки;

5) безалкогольный энергетический напиток – безалкогольный  тонизирующий напиток, энергетическая ценность которого не менее 44 килокалорий на 100 миллилитров;

6) безалкогольный напиток чаесодержащий – жидкий пищевой продукт, который готов к употреблению и произведен из экстракта чая, с содержанием экстракта чая не менее 1,0 грамма на 1 литр напитка, с добавлением других пищевых компонентов, в том числе пищевых добавок и ароматизаторов, за исключением имитирующих чай ароматизаторов;

7) безалкогольный кофесодержащий напиток – жидкий пищевой продукт, который готов к употреблению и произведен из экстракта кофе с добавлением или без добавления других пищевых компонентов, в том числе пищевых добавок и ароматизаторов, за исключением имитирующих кофе ароматизаторов. При этом содержание в таком напитке экстракта кофе должно быть не менее 1,0 грамма на 100 миллилитров напитка, но не более 2,5 грамма на 100 миллилитров напитка в пересчете на зеленые кофейные зерна (из расчета содержания в 1 грамме зеленых кофейных зерен 10 миллиграммов кофеина);

8) безалкогольный напиток на сырье растительного происхождения – безалкогольный напиток, произведенный с использованием сырья растительного происхождения, с массовой долей экстрактивных веществ из сырья растительного происхождения не менее 0,02 процента;

9) безалкогольный напиток с содержание сока – безалкогольный напиток, произведенный путем смешивания фруктового и (или) овощного соков или фруктового и (или) овощного пюре либо концентрированного фруктового и (или) овощного пюре с водой с добавлением или без добавления других пищевых компонентов, в том числе пищевых добавок и ароматизаторов, при соблюдении одного из следующих условий:

а) объемная доля фруктового и (или) овощного соков и (или) фруктового и (или) овощного пюре в безалкогольном напитке составляет не менее 3 процентов (0,5 процента для безалкогольных напитков, произведенных на основе сока лимона или сока лайма) и не более 10 процентов (не более 5 процентов для безалкогольных напитков, произведенных на основе сока лимона или сока лайма);

б) объемная доля фруктового и (или) овощного соков и (или) фруктового и (или) овощного пюре в безалкогольном напитке составляет более 10 процентов (более 5 процентов для безалкогольных напитков, произведенных на основе сока лимона или сока лайма) и при производстве безалкогольного напитка использовалась природная минеральная вода либо для консервации напитка использовались консерванты или обработка ионизирующим излучением;

10) природная минеральная вода газированная или смесь природных минеральных вод газированная – природная минеральная вода или смесь природных минеральных вод с массовой долей двуокиси углерода не менее 0,2 процента;

11) безалкогольный газированный напиток – безалкогольный напиток с массовой долей двуокиси углерода не менее 0,2 процента;

12) загрязнение пищевой продукции – попадание в пищевую продукцию предметов, частиц, веществ, организмов, вследствие которого она приобретает опасные для человека свойства и перестает соответствовать требованиям настоящего Федерального закона;

13) безалкогольный изотонический напиток – безалкогольный напиток специальный, предназначенный для возмещения потерь нутриентов в период интенсивных физических нагрузок или восстановления функций организма человека;

14) искусственно минерализованная вода – безалкогольный напиток, произведенный из питьевой воды, или природной минеральной воды, или из их смеси с добавлением минеральных солей до их массовой доли от 1 до 2 граммов на 1 литр напитка;

15) национальный безалкогольный напиток – безалкогольный напиток, имеющий наименование, исторически сложившееся на территории Российской Федерации и определяемое особенностями технологии его производства, составом используемых при его производстве компонентов и (или) наименованием географического объекта – места распространения этого безалкогольного напитка;

16) квас – национальный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2 процента, произведенный путем спиртового или спиртового и молочнокислого брожения сусла из зернового сырья либо  зернового и другого сырья растительного происхождения и (или) продуктов их переработки, сахара  и (или) других натуральных сахаросодержащих пищевых компонентов, без применения или с применением пищевых добавок, за исключением подсластителей, консервантов, искусственных и идентичных натуральным ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей;

17) квасное сусло – водный раствор водорастворимых сухих веществ, извлеченных из различного растительного сырья, применяемого для изготовления кваса;

18) концентрат квасного сусла – продукт, представляющий собой экстракт или смесь экстрактов зернового сырья с массовой долей сухих веществ не менее 68 процентов;

19) концентрат безалкогольного напитка (далее – концентрат) – пищевая продукция, предназначенная для приготовления безалкогольного напитка путем смешивания с питьевой водой или природной минеральной водой, с добавлением или без добавления других пищевых компонентов;

20) обращение продукции – купля-продажа и иные способы передачи продукции на территории Российской Федерации, начиная с первой оферты изготовителя или импортера, а также ее хранение и перевозка;

21) пищевая продукция, используемая для приготовления безалкогольных напитков – пищевые полуфабрикаты, применяемые для приготовления безалкогольных напитков путем смешивания с водой (сиропы, концентраты, сухие смеси);

22) прослеживаемость пищевой продукции – возможность документально установить предыдущего и последующего собственников (владельцев) выпущенной в обращение на территории Российской Федерации пищевой продукции, за исключением потребителя;

23) производственное помещение – помещение, используемое непосредственно для производства пищевой продукции;

24) природная минеральная вода – подземная вода, добытая из водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющая естественный химический состав и относящаяся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной двуокиси углерода) или повышенной минерализации оказывающая лечебно-профилактическое действие.  К природным минеральным водам не относятся смеси неприродного происхождения:

а) подземных вод из водоносных горизонтов с разными условиями формирования их гидрохимических типов;

б) подземных вод разных гидрохимических типов;

в) природной минеральной воды с питьевой водой или  с искусственно минерализованной водой;

25) специфические свойства природной минеральной воды – характеристики природной минеральной воды, обусловленные  повышенным содержанием минеральных солей (более 1 грамма на 1 литр) и (или) наличием отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной двуокиси углерода);

26) источник природной минеральной воды – естественный выход природной минеральной воды на поверхность из-под земли;

27) сироп – жидкий концентрат, предназначенный для приготовления безалкогольного напитка путем смешивания с питьевой водой или природной минеральной водой;

28) тонизирующий компонент – составная часть безалкогольного тонизирующего напитка, у которой простой или сложный состав и которая содержит тонизирующие вещества;

29) тонизирующее вещество – химическое вещество, оказывающее тонизирующее действие на организм человека (кофеин, гингозиды, элеутерозиды, схизандрин и другие);

30) санитарная обработка производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря – мойка или иная обработка поверхностей производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, в результате которой эти помещения, оборудование и инвентарь не могут явиться источниками загрязнения пищевой продукции и сырья;

31) сухая смесь для приготовления безалкогольного напитка    – сухой концентрат, предназначенный для приготовления безалкогольного напитка путем смешивания с питьевой или минеральной водой в определенном соотношении, не предназначенный для самостоятельного употребления в пищу.  К сухим смесям не относятся пищевые полуфабрикаты, предназначенные для приготовления напитков с использованием специальных способов приготовления (например, кипячение, настаивание, заваривание, фильтрование), кроме сухих смесей для приготовления кваса;

32) смесь природных минеральных вод – пищевая продукция, состоящая из двух и более природных минеральных вод.

Глава 2. Требования к безалкогольным напиткам, включая

квас, к природным минеральным водам и их смесям, к

отдельным видам пищевой продукции, используемой

для приготовления безалкогольных напитков

Статья 6. Требования безопасности к безалкогольным напиткам,

включая квас, к природным минеральным водам и их

смесям, к отдельным видам пищевой продукции,

используемой для приготовления безалкогольных

напитков

1. Безалкогольные напитки, включая квас, природные минеральные воды и их смеси, отдельные виды пищевой продукции,                  используемой для приготовления безалкогольных напитков, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, при использовании по назначению в течение срока их годности и при соблюдении условий хранения не должны причинять вред жизни или здоровью человека.

2. Безалкогольные напитки, включая квас, природные минеральные воды и их смеси, отдельные виды пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, должны соответствовать требованиям к безопасности этой продукции, установленным  настоящим Федеральным законом, а также другими техническими регламентами в сфере безопасности пищевых продуктов.

3. Безалкогольные напитки, включая квас, отдельные виды пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, должны соответствовать требованиям к их безопасности, установленным в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

4. Выпуск в обращение безалкогольных тонизирующих напитков на территории Российской Федерации допускает только в потребительской упаковке.

5. В безалкогольном тонизирующем напитке может содержаться не более двух тонизирующих веществ. Данное требование распространяется в том числе на случаи использования тонизирующих веществ в составе тонизирующих компонентов (кофеина, экстрактов растений гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка и других).

6. Уровень содержания тонизирующих веществ и некоторых других биологически активных веществ в одной потребительской упаковке безалкогольного тонизирующего напитка не должен превышать максимальный уровень содержания таких веществ, определенный в таблице 3 приложения 1 к настоящему Федеральному закону.

7. Природная минеральная вода и смесь природных минеральных вод должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему Федеральному закону.

8. Природная минеральная вода, обладающая специфическими  свойствами, должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 2 приложения 2 к настоящему Федеральному закону.

Статья 7. Требования к упаковке безалкогольных напитков,

включая квас, природных минеральных вод и их

смесей, отдельных видов пищевой продукции,

используемой для приготовления безалкогольных

напитков

1. Безалкогольные напитки, включая квас, природные минеральные воды и их смеси, отдельные виды пищевой продукции,                  используемой для приготовления безалкогольных напитков, должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить возможность доступа к содержимому без очевидного нарушения целостности самой упаковки либо закрывающего эту упаковку устройства.

2. Материалы, из которых произведена упаковка должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими  техническими регламентами.

Статья 8. Требования к маркировке безалкогольных напитков,

включая квас, природных минеральных вод и их

смесей, отдельных видов пищевой продукции,

используемой для приготовления безалкогольных

напитков, правила нанесения маркировки

1. Маркировка безалкогольных напитков, включая квас, природных минеральных вод и их смесей, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, должна соответствовать требованиям технического регламента в области маркировки пищевых продуктов и должна содержать достоверную информацию о продукции. Не допускается использовать разный размер шрифта в одном слове в наименовании продукции. Каждое из слов в наименовании продукции должно наноситься шрифтом одного размера.

2. Маркировка безалкогольных напитков, включая квас, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, должна соответствовать требованиям части 1 настоящей статьи и, кроме того, должна содержать следующие сведения:

1) наименование продукции в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона;

2) газированный безалкогольный напиток или негазированный безалкогольный напиток (за исключением сиропов, концентратов, сухих смесей);

3) рекомендации по приготовлению безалкогольного напитка и его последующему употреблению (только для концентратов, сиропов, сухих смесей).

3. В маркировке безалкогольных напитков, включая квас, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, запрещается:

1) указывать отличительные признаки продукции, если отсутствуют подтверждающие эти отличительные признаки доказательства;

2) использовать слово «квас» и производные от него слова как отдельно, так и в словосочетаниях, если такой безалкогольный напиток не был произведен путем спиртового или спиртового и молочнокислого брожения.

4. В маркировке безалкогольных тонизирующих напитков должно быть указано:

1) надпись: «Не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, лицам с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, страдающим бессонницей, беременным женщинам, кормящим матерям»;

2) количество содержащихся в безалкогольном тонизирующем напитке тонизирующих веществ (в миллиграммах на 100 миллилитров такого напитка);

3) рекомендации по суточной норме потребления (в единицах потребительской упаковки такого напитка) в соответствии с количеством биологически активных веществ в одной потребительской упаковке такого напитка.

5. В маркировке чаесодержащих безалкогольных напитков в наименовании продукции допускается использовать слово «чай» как отдельно, так и в сочетании с другими словами, указывающими на отличительные свойства продукции.

6. Маркировка природных минеральных вод и их смесей должна содержать следующее:

1) наименование «природная минеральная вода» или «смесь природных минеральных вод» в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона;

2) наименование природной минеральной воды или смеси природных минеральных вод в соответствии частью 7 настоящей статьи;

3) слово «газированная» или «негазированная»;

4) номер скважины либо номера скважин и (или) наименование месторождения либо участка месторождения или наименование источника (ключа, родника);

5) общая минерализация (в граммах на 1 литр);

6) элементы химического состава, характеризующие природную минеральную воду или смесь природных минеральных вод, указанные по выбору изготовителя, и предельные (максимальные и минимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр);

7) надпись: «Содержит фторид» при содержании фторида в природной минеральной воде или смеси природных минеральных вод более 1 миллиграмма на 1 литр и надпись: «Не рекомендуется для систематического потребления детьми дошкольного возраста» при содержании фторида в природной минеральной воде или смеси природных минеральных вод более 2 миллиграммов на 1 литр.

7. Наименование природной минеральной воды, которое  представляет собой или содержит современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которого исключительно или главным образом определяют  свойства природной минеральной воды (месторождения природной минеральной воды, участка месторождения, источника и другого элемента месторождения, иного географического объекта в границах месторождения), может быть указано при условии, что такая природная минеральная вода добывается в пределах такого географического объекта.

8. В маркировке природных минеральных вод не допускается указывать любые отличительные признаки природной минеральной воды, в том числе связанные с происхождением природной минеральной воды (наименование природной минеральной воды, наименование месторождения или его элементов), если доказательства, подтверждающие такие отличительные признаки, отсутствуют.

## Глава 3. Требования к процессам производства, хранения,

## перевозки безалкогольных напитков, включая квас,

## природных минеральных вод и их смесей, отдельных

## видов пищевой продукции, используемой для

## приготовления безалкогольных напитков, связанные с

## требованиями к такой продукции

## Статья 9. Требования к процессу производства

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства необходимо:

1) осуществлять ее производство в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Федерального закона;

2) использовать материалы и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, которые соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов;

3) использовать воду и организовать водоснабжение в процессе производства пищевой продукции в соответствии с требованиями статьи 11 настоящего Федерального закона;

4) использовать сырье, соответствующее требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона, других технических регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов;

5) осуществлять производство пищевой продукции в зданиях и производственных помещениях, соответствующих требованиям статьи 13 настоящего Федерального закона;

6) использовать технологические оборудование и инвентарь, соответствующие требованиям статьи 14 настоящего Федерального закона;

7) осуществлять хранение и удаление отходов, образующихся в процессе производства пищевой  продукции, в соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Федерального закона;

8) допускать к производству пищевой продукции персонал, соответствующий требованиям статьи 16 настоящего Федерального закона;

9) организовать производственный контроль в соответствии с требованиями статьи 17 настоящего Федерального закона.

Статья 10.  Обеспечение безопасности пищевой продукции в

процессе ее производства

Безопасность пищевой продукции в процессе ее производства должна обеспечиваться посредством:

1) выбора необходимых для ее обеспечения технологических процессов и режимов их осуществления на всех этапах или участках производства пищевой продукции;

2) выбора исключающей загрязнение сырья и пищевой продукции последовательности и поточности технологических процессов;

3) контроля за работой технологического оборудования, осуществляемого в порядке, обеспечивающим безопасность пищевой продукции;

4) соблюдения условий хранения сырья и материалов упаковки;

5) содержания производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции;

6) выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов и периодичности проведения санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, санитарной обработки и дезинфекции технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции. Санитарная обработка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация должны проводиться с периодичностью, достаточной для исключения риска загрязнения пищевой продукции. Периодичность проведения санитарной обработки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции устанавливается изготовителем в программе производственного контроля;

7) ведения и хранения документации, подтверждающей соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статья 11.  Требования к воде, используемой в процессе

производства пищевой продукции, и водоснабжению

1 Вода в разных агрегатных состояниях, используемая в процессе производства пищевой продукции, должна соответствовать следующим требованиям:

1) вода, используемая в процессе производства пищевой продукции и непосредственно контактирующая с сырьем, должна соответствовать к питьевой воде, установленным соответствующим техническим регламентом;

2) пар, используемый в процессе производства пищевой продукции и непосредственно контактирующий с сырьем, не должен являться источником загрязнения пищевой продукции.

2. Требования к водоснабжению:

1) в производственных процессах, не связанных непосредственно с производством пищевой продукции (противопожарная система,   охлаждение холодильного оборудования, производство пара и другое), допускается использование воды, не предназначенной для питья. Предназначенные для таких процессов трубопроводы не должны использоваться в целях снабжения питьевой водой и должны иметь идентификационные признаки, позволяющие отличать их от водопроводов для питьевой воды. Вода, не предназначенная для питья, при использовании в процессе производства, должна циркулировать по отдельной системе, которая не должна быть связана с системами питьевой воды;

2) при тепловой обработке сырья и готовой продукции в герметичных емкостях и (или) с использованием оборудования должны быть созданы условия для предотвращения загрязнения пищевой продукции водой, используемой для охлаждения емкостей после тепловой обработки.

Статья 12.  Требования к продовольственному сырью,

используемому в процессе производства

безалкогольных напитков, включая квас,  природных

минеральных вод и их смесей, отдельных

видов пищевой продукции, используемой для

приготовления безалкогольных напитков

1. Сырье, используемое в процессе производства безалкогольных напитков, включая квас, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков, должно соответствовать требованиям безопасности, установленным  соответствующими техническими регламентами и сопровождаться документами, подтверждающими  его безопасность и прослеживаемость.

2. Для розлива природной минеральной воды и смесей природных минеральных вод в потребительскую упаковку должно использоваться сырье, добытое и отнесенное к природной минеральной воде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере недропользования. Сырье, используемое в процессе производства природной минеральной воды и смеси природных минеральных вод, должно соответствовать требованиям к природной минеральной воде и смеси природных минеральных вод, установленным статьей 6 настоящего Федерального закона.

Статья 13.  Требования к зданиям и производственным

помещениям, в которых осуществляется процесс

производства пищевой продукции

1. Здания, в которых находятся производственные помещения, должны быть оборудованы:

1) системами вентиляции и (или) кондиционирования, обеспечивающими поступление в производственное помещение воздуха, который не может являться источником загрязнения пищевой продукции. Конструкция и исполнение вентиляционных систем должны обеспечивать доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены;

2) раздевалками для персонала, оборудованными для раздельного хранения личной и производственной (специальной) одежды персонала, которые не должны находиться в производственных помещениях;

3) помещениями:

а) для хранения, мойки и дезинфекции инвентаря и оборотной тары, используемых в процессе производства пищевой продукции;

б) для хранения уборочного инвентаря и оборудования, их мойки и дезинфекции;

4) туалетами и умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Туалеты должны находиться в помещениях, отделенных от производственных помещений. Двери туалетов не должны выходить непосредственно в производственные помещения. Умывальники для мытья рук должны быть размещены в каждом производственном помещении и оснащены средствами для мытья рук, одноразовыми материалами для вытирания рук или оборудованием для сушки рук.

2. При планировке, выборе конструкции, размещении и определении размеров производственных помещений должны быть соблюдены следующие условия:

1) обеспечение последовательности и поточности технологических процессов, исключающей встречные или перекрестные потоки сырья и готовой пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, если это необходимо для предотвращения загрязнения продукции;

2) предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого в процессе производства пищевой продукции;

3) обеспечение защиты от проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых;

4) обеспечение возможности проведения санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений;

5) исключение зон, из которых невозможно удалить грязь, конденсат, плесень и иные подобные источники загрязнения пищевой продукции.

3. В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не использующихся при производстве пищевой продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств.

4. В производственных помещениях:

1) конструкция полов должна обеспечивать дренаж, исключающий скопление воды в производственном помещении;

2) поверхности полов, стен и дверей должны быть выполнены из водонепроницаемых,  моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать санитарной обработке и дезинфекции;

3) потолки (при отсутствии потолков – внутренняя поверхность крыши) и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны исключать попадание в пищевую продукцию каких-либо частиц или  конденсата;

4) открывающиеся окна (фрамуги) должны быть оборудованы защитными сетками от насекомых.

5. Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

Статья 14.  Требования к технологическому оборудованию и

инвентарю, используемым в процессе производства

пищевой продукции

1. Технологическое оборудование и инвентарь, используемые при производстве пищевой продукции, должны:

1) иметь конструктивные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие производство пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;

2) давать возможность производить их санитарную обработку и дезинфекцию;

3) изготавливаться из материалов, не являющихся источниками загрязнения пищевой продукции.

2. Технологическое оборудование, если это необходимо для достижения целей настоящего Федерального закона, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами.

3. Поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с пищевой продукцией, должны быть гладкими, выполненными из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся, нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии.

4. Емкости, предназначенные для хранения природной минеральной воды, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию минеральных вод и исключающих их загрязнение. Конструкция емкостей должна исключать загрязнение минеральной воды от внешних факторов.

Статья 15.  Требования к условиям хранения и удаления отходов

производства

1. Отходы, образующиеся в процессе производства пищевой продукции, должны регулярно удаляться из производственных помещений.

2. Условия хранения и удаления отходов производства должны исключать возможность загрязнения пищевой продукции, возникновения угрозы жизни или здоровью человека.

Статья 16.   Требования к персоналу, занятому в процессе

производства пищевой продукции

1. Персонал, занятый в процессе производства пищевой продукции с  осуществлением непосредственного контакта с сырьем, пищевой продукцией,  материалами и инвентарем, контактирующими с пищевой продукцией (сырьем), должен:

1) знать и соблюдать требования, обеспечивающие безопасность производства пищевой  продукции;

2) проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры;

3) соблюдать личную гигиену, носить чистые специальные производственные одежду и обувь в той мере, в какой это необходимо, чтобы не являться источником загрязнения продукции.

2. Персоналу, занятому в процессе производства пищевой продукции, запрещается проносить в производственные помещения предметы, которые не используются при исполнении производственных обязанностей и могут стать источниками загрязнения пищевой продукции, в том числе любые украшения, мелкие, колющие и режущие предметы, курить и принимать пищу в этих помещениях.

3. К процессу производства пищевой продукции с  осуществлением непосредственного контакта с сырьем, пищевой продукцией,  материалами и инвентарем, контактирующими с пищевой продукцией (сырьем), не допускаются лица, больные инфекционными заболеваниями, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут передаваться через пищевую продукцию. Лица, контактировавшие с больными или носителями возбудителей таких заболеваний, допускаются к работе после проведения медицинского осмотра.

Статья 17.  Требования к производственному контролю

1. Для целей соответствия пищевой продукции требованиям настоящего Федерального закона, изготовитель пищевой продукции обязан разработать программу производственного контроля, направленную на обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям настоящего Федерального закона, и организовать производственный контроль.

2. Программа производственного контроля должна содержать:

1) перечень определяемых изготовителем опасных факторов, которые могут привести в процессе производства к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;

2) перечень определяемых изготовителем критических контрольных точек процесса производства – параметров технологического процесса производства пищевой продукции (его части) и параметров безопасности сырья и упаковочных материалов, на которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы;

3) предельные значения критических контрольных точек;

4) установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 настоящей части,  от  установленных предельных значений.

3. При осуществлении мероприятий производственного контроля изготовитель обязан:

1) осуществлять мониторинг показателей, контролируемых в критических контрольных точках;

2) вести и хранить документацию, фиксирующую выполнение программы производственного контроля, на любом виде носителя информации. Указанная документация должна храниться изготовителем в течение срока, превышающего на два месяца срок годности произведенной пищевой продукции.

Статья 18. Требования к процессу хранения пищевой продукции

1. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции должны быть установлены изготовителем с учетом того, чтобы в процессе хранения пищевая продукция соответствовала требованиям настоящего Федерального закона в течение срока годности.

2. В процессе хранения пищевой продукции должны соблюдаться условия ее хранения.

3. Не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непищевой продукцией в случае, если это может привести к загрязнению продукции.

4. Здания  и помещения для хранения пищевой продукции, должны соответствовать требованиям частей 2 – 5 статьи 13 настоящего Федерального закона.

5. Помещения и установленное в них оборудование для хранения пищевой продукции с регламентированными условиями хранения, должны быть оснащены контрольно-измерительными приборами для контроля условий хранения.

6. Продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться документами, обеспечивающими прослеживаемость, а также информацией об условиях хранения, о дате изготовления и сроке годности данной продукции.

7. В помещениях для хранения пищевой продукции, в том числе  холодильных камерах, должны регулярно проводиться санитарная обработка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с периодичностью, достаточной для исключения риска загрязнения пищевой продукции. Периодичность проведения санитарной обработки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции устанавливается участником хозяйственной деятельности, осуществляющим хранение пищевой продукции.

Статья 19. Требования к процессу перевозки продукции

1 Условия перевозки пищевой продукции должны быть установлены грузоотправителем с учетом того, чтобы в процессе перевозки пищевая продукция соответствовала требованиям настоящего Федерального закона в течение срока годности, а также при наличии требований к процессу перевозки, установленных изготовителем, - в соответствии  с такими требованиями.

2. При перевозке одновременно пищевой продукции и пищевой продукции иных видов или других грузов, необходимо обеспечить их  изоляцию друг от друга таким образом, чтобы исключить возможность загрязнения пищевой продукции. Пищевая продукция не должна перевозиться в грузовых отделениях транспортных средств и в контейнерах, которые  использовались для перевозки других грузов, если это может привести к загрязнению пищевой продукции.

3. Перевозка жидкой неупакованной пищевой продукции должна осуществляться в опломбированных емкостях, предназначенных исключительно для перевозки жидких пищевых продуктов. Такие емкости должны иметь нестираемую маркировку, указывающую, что они предназначены исключительно для перевозки жидких пищевых продуктов.

4. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать условия перевозки пищевой продукции, возможность вести мониторинг за соблюдением таких условий (за исключением контейнеров), защиту пищевой продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых, проведение санитарной обработки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

5. Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна быть выполнена из моющихся и нетоксичных материалов.

6. Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны подвергаться регулярной санитарной обработке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции. Периодичность санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации устанавливается участником хозяйственной деятельности, осуществляющим деятельность по перевозке пищевой продукции. Вода, используемая для мойки внутренних поверхностей грузовых отделений транспортных средств и контейнеров, должна соответствовать требованиям к питьевой воде, установленным соответствующим техническим регламентом.

7. Перевозимая пищевая продукция должна сопровождаться документом, обеспечивающим прослеживаемость (любая форма накладной).

Статья 20.  Требования к водозаборному сооружению и

оборудованию для добычи природных минеральных

вод

1. Поверхности оборудования скважины, в том числе ее оголовка, и (или) родника, контактирующие с подземными водами, должны быть выполнены из антикоррозийных материалов.

2. Обсадные трубы скважин должны быть водонепроницаемыми на всем протяжении. Стены каптажной камеры родника должны быть водонепроницаемыми везде, за исключением места выхода подземных вод.

3. Устьевая часть водозаборного сооружения должна быть доступна для санитарной обработки.

Статья 21. Требования к обработке природных минеральных вод

1. Для обработки природных минеральных вод разрешается применять способы обработки, которые не изменяют содержание и соотношение катионов – кальция, магния, натрия и калия, анионов – гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, а также биологически активных компонентов в обрабатываемых природных минеральных водах, в том числе способы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

2. Для обработки природных минеральных вод допускается применять следующие способы:

1) отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

2) отделение нерастворимых элементов, таких как соединения железа и серы, путем фильтрации или декантирования;

3) полное или частичное освобождение от растворенной двуокиси углерода исключительно физическими методами;

4) насыщение двуокисью углерода;

5) обработка  лимонной кислотой и (или) аскорбиновой кислотой;

6) обработка сернокислым серебром.

Глава 4. Оценка соответствия пищевой продукции и процессов ее

производства, хранения, перевозки требованиям

настоящего Федерального закона

Статья 22.  Формы оценки соответствия пищевой продукции и

процессов ее производства, хранения, перевозки

требованиям настоящего Федерального закона

1. Оценка соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона проводится в формах:

1) обязательного подтверждения соответствия требованиям настоящего Федерального закона, осуществляемого в форме принятия декларации о соответствии;

2) государственного контроля (надзора);

3) государственной регистрации безалкогольных тонизирующих напитков.

2. Оценка соответствия процессов производства, хранения, перевозки пищевой продукции проводится в форме государственного контроля (надзора).

Статья 23. Декларирование соответствия

1. Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям настоящего Федерального закона осуществляется по одной из следующих схем:

1) принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2) принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее также – третья сторона).

2. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом пищевой продукции, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего Федерального закона и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего Федерального закона (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Статья 24.  Принятие декларации о соответствии на основании

собственных доказательств

1. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям настоящего Федерального закона.

2. Доказательственные материалы должны содержать результаты исследований (испытаний), подтверждающие выполнение требований настоящего Федерального закона и требований других технических регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов. Такие исследования (испытания) могут быть проведены в собственной испытательной лаборатории заявителя или в иной испытательной лаборатории по договору с заявителем.

3. Доказательственные материалы, кроме указанных в части 2 настоящей статьи документов, могут включать другие документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения  соответствия декларируемой продукции требованиям настоящего Федерального закона и других технических регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов.

Статья 25.  Принятие декларации о соответствии на

основании собственных доказательств и

доказательств, полученных с участием третьей

стороны

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны, заявитель по своему выбору к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном статьей 24 настоящего Федерального закона:

1)  включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), подтверждающие выполнение требований настоящего Федерального закона;

2) предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

Статья 26. Декларация о соответствии

1. Заявитель имеет право принять и зарегистрировать декларацию о соответствии на каждое наименование пищевой продукции или одну декларацию о соответствии на весь ассортимент выпускаемой продукции одного вида.

2. Декларация о соответствии должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 декабря 2002 года         № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

3. Срок действия декларации о соответствии не должен превышать 5 лет.

Статья 27.  Государственная регистрация новых безалкогольных

тонизирующих напитков

1. Государственной регистрации подлежат новые безалкогольные тонизирующие напитки. Под новыми безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные тонизирующие напитки:

1) производство которых на территории Российской Федерации осуществляется впервые и такие безалкогольные тонизирующие напитки произведены с использованием тонизирующих веществ, за исключением кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина    (далее – новые российские безалкогольные тонизирующие напитки);

2) ввоз которых на территорию Российской Федерации осуществляется впервые и при этом такие безалкогольные тонизирующие напитки произведены с использованием тонизирующих веществ, за исключением кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина (далее – новые импортные безалкогольные тонизирующие напитки).

2. Государственная регистрация новых безалкогольных тонизирующих напитков осуществляется до выпуска их в обращение на территории Российской Федерации.

3. Государственную регистрацию новых безалкогольных тонизирующих безалкогольных напитков осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее – регистрационный орган).

4. В целях государственной регистрации новых импортных безалкогольных тонизирующих напитков регистрационный орган выдает по обращению заявителя документ, подтверждающий необходимость ввоза на территорию Российской Федерации образцов таких напитков.

5. Государственная регистрация нового безалкогольного тонизирующего напитка осуществляется на основании экспертного заключения, выдаваемого уполномоченной регистрационным органом организацией и содержащего:

1) оценку результатов исследований (испытаний) образцов регистрируемого нового безалкогольного тонизирующего напитка, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

2)  оценку влияния нового безалкогольного тонизирующего напитка на организм человека.

6. Факт регистрации нового безалкогольного тонизирущего напитка с использованием тонизирующего вещества (тонизирующих веществ), за исключением кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина, означает, что в дальнейшем безалкогольные напитки, изготовленные с использованием этого тонизирующего вещества  не рассматриваются как новые и не подлежат обязательной государственной регистрации.

Статья 28.  Порядок государственной регистрации

новых безалкогольных тонизирующих напитков

1. Для государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка заявитель представляет в регистрационный орган следующие документы:

1) заявление на проведение государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка с указанием наименования безалкогольного тонизирующего напитка, наименования заявителя и адреса его места нахождения (для заявителя – юридического лица), фамилии, имени, отчества заявителя и адреса его места нахождения  (для заявителя – индивидуального предпринимателя);

2) документ в области стандартизации, в соответствии с которым предполагается осуществлять производство нового безалкогольного тонизирующего напитка на территории Российской Федерации (для новых российских безалкогольных тонизирующих напитков);

3) сведения, которые планируется указывать в маркировке нового безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе сведения о потребительских свойствах такого напитка;

4) экспертное заключение, предусмотренное частью 5 статьи 27 настоящего Федерального закона;

5) документ, подтверждающий оплату заявителем государственной пошлины за рассмотрение заявления на проведение государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка.

2. Документы, представленные в регистрационный орган, принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется (вручается) заявителю.

3. По результатам рассмотрения и оценки представленных документов регистрационный орган принимает решение о государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка и выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации установленного образца (далее – регистрационное свидетельство) либо решение об отказе в государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка и выдает заявителю мотивированное решение об отказе в государственной регистрации в письменной форме.

4. Рассмотрение регистрационным органом представленных для государственной регистрации документов и принятие решения о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации осуществляется в срок не позднее 30 дней со дня получения заявления на проведение государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка со всеми документами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.

5. За рассмотрение регистрационным органом заявления на проведение государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка взимается государственная пошлина в размере и в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации.

6. Бланки регистрационного свидетельства являются документами строгой отчетности и изготавливаются по технологии, обеспечивающей их защиту от подделки.

7. Копия регистрационного свидетельства подлежит хранению в выдавшем его регистрационном органе.

8. Регистрационное свидетельство выдается без ограничения срока его действия.

9. В государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка может быть отказано в следующих случаях:

1) неполноты или недостоверности представленных заявителем документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;

2) несоответствия нового безалкогольного тонизирующего напитка требованиям настоящего Федерального закона и других технических регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов;

3) несоответствия нового безалкогольного тонизирующего напитка сведениям, которые планируется указывать в его маркировке, в том числе сведениям о потребительских свойствах такого напитка.

10. Не допускается государственная регистрация различных по своим потребительским свойствам безалкогольных тонизирующих напитков под одним наименованием, а также многократная регистрация одного и того же вида безалкогольных тонизирующих напитков под одним или под различными наименованиями.

11. Заявитель вправе обжаловать решение регистрационного органа об отказе в государственной регистрации нового безалкогольного тонизирующего напитка в административном или судебном порядке.

12. Регистрационный орган может приостановить действие регистрационного свидетельства в следующих случаях:

1) выявление несоответствия безалкогольного тонизирующего напитка требованиям настоящего Федерального закона;

2)  выявление ранее неизвестных опасных свойств безалкогольного тонизирующего напитка.

13. Решение о приостановлении действия регистрационного свидетельства с подробной мотивировкой доводится в письменной форме до заявителя, который на основании такого решения обязан приостановить производство и реализацию безалкогольного тонизирующего напитка, а также организовать утилизацию (уничтожение) уже произведенных партий безалкогольного тонизирующего напитка. Производство и реализация безалкогольного тонизирующего напитка могут быть начаты после устранения причин, вызвавших приостановление действия регистрационного свидетельства.

14. Заявитель вправе обжаловать решение регистрационного органа о приостановлении действия регистрационного свидетельства в административном или судебном порядке.

15. В случае невозможности устранения причин, вызвавших приостановление действия регистрационного свидетельства безалкогольного тонизирующего напитка, регистрационное свидетельство аннулируется и решение регистрационного органа об аннулировании регистрационного свидетельства доводится до заявителя. На основании такого решения заявитель обязан прекратить производство и реализацию безалкогольного тонизирующего напитка.

16. Заявитель вправе обжаловать решение регистрационного органа об аннулировании регистрационного свидетельства в административном или судебном порядке.

Статья 29.  Государственный контроль (надзор) за соблюдением

требований настоящего Федерального закона

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона в отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к ней процессов производства, хранения и перевозки пищевой продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона в отношении пищевой продукции осуществляется на стадии ее обращения.

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона в отношении пищевой продукции и процессов производства, хранения и перевозки пищевой продукции осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей (далее – орган  государственного контроля (надзора).

4. При проведении государственного контроля (надзора) должностные лица (лицо) органа государственного контроля (надзора) осуществляют идентификацию пищевой продукции в целях установления ее принадлежности к сфере действия настоящего Федерального закона в соответствии с частями 2 и 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона в отношении продукции, процессов производства, хранения и перевозки продукции осуществляется в формах:

1) визуального контроля;

2) инструментального контроля.

6. При осуществлении визуального контроля проверяется наличие маркировки пищевой продукции и ее соответствие требованиям настоящего Федерального закона, других технических регламентов, а также проверяется соблюдение иных требований настоящего Федерального закона без применения средств измерений. При проведении визуального контроля орган государственного контроля (надзора) не имеет права совершать действия, которые могут привести к невозможности дальнейшей реализации пищевой продукции.

7. В случае, если орган государственного контроля (надзора) установил соответствие продукции требованиям настоящего Федерального закона, продукция, отобранная для визуального контроля, возвращается лицу, у которого она была отобрана.

8. При осуществлении инструментального контроля проверяется соблюдение требований настоящего Федерального закона, других технических регламентов в сфере безопасности пищевых продуктов, с применением средств измерений. Инструментальный контроль может осуществляться как на месте проведения контроля, так и вне его.

9. Инструментальный контроль в отношении процессов производства, хранения, перевозки осуществляется путем обследования условий  производства, хранения и перевозки пищевой продукции.

10. Инструментальный контроль в отношении пищевой продукции осуществляется путем отбора проб (образцов) продукции для исследований (испытаний) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) с оформлением протокола отбора проб (образцов) продукции. Отбор проб (образцов) пищевой продукции осуществляется в соответствии с правилами отбора образцов, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Запрещается изъятие проб (образцов) пищевой продукции для инструментального контроля без оформления в установленной форме протокола об отборе проб (образцов) продукции и в количестве, превышающем нормы, установленные правилами отбора образцов, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Государственный контроль (надзор) проводится в соответствии с правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Статья 30.  Ответственность за нарушение требований

настоящего Федерального закона

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 31. Заключительные положения

1. Сертификаты соответствия, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и декларации о соответствии, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.

2. Пищевая продукция, производство которой в Российской Федерации или импорт которой в Российскую Федерацию осуществлялись до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с требованиями, действовавшими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, допускается к обращению на территории Российской Федерации в течение срока годности такой пищевой продукции.

3. Пищевая продукция, выпущенная в обращение на территории Российской Федерации после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, допускается к реализации с сертификатами соответствия или с декларациями о соответствии, выданными (принятыми) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в течение срока действия сертификата соответствия или декларации о соответствии, но не более ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. В течение не более чем шесть месяцев со дня вступления в силу статьи 8 настоящего Федерального закона допускается нанесение маркировки пищевой продукции согласно требованиям, действовавшим до дня вступления в силу статьи 8 настоящего Федерального закона.

5. До дня вступления в силу технических регламентов, на которые имеются ссылки в настоящем Федеральном законе, применяются требования соответствующих нормативных документов федеральных органов исполнительной власти.

Статья 32. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением статьи 8 настоящего Федерального закона и таблиц 1 – 3 приложения 2 к настоящему Федеральному закону.

2. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Таблицы 1 и 2 приложения 2 к настоящему Федеральному закону вступают в силу по истечении двух лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Таблица 3 приложения 2 к настоящему Федеральному закону вступает в силу по истечении трех лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Показатели химической безопасности, установленные в приложении 3 к настоящему Федеральному закону, применяются в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Требования микробиологической безопасности, установленные в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, применяются в течение трех лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 33.  Действие нормативных правовых актов после дня

вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона требования абзаца второго пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 13, статьи 14, пунктов 2 - 6 статьи 15, пунктов 2 и 3 статьи 16, пункта 2 статьи 32, статей 41 и 43 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца четвертого пункта 2 статьи 3, статей 9, 10 и 12, пунктов 2 и 3 статьи 16, пунктов 1,2, 5 - 7 статьи 17, пунктов 1 и 2, абзаца шестого пункта 3 статьи 18, пунктов 2 - 4 статьи 19, пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», не применяются в отношении безалкогольных напитков, включая квас, природных минеральных вод и их смесей, отдельных видов пищевой продукции, используемой для приготовления безалкогольных напитков.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти в отношении  объектов технического регулирования настоящего Федерального закона  применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Президент

Российской Федерации

Приложение 1

к Федеральному закону «Технический регламент

на безалкогольные напитки, включая квас, на природные

минеральные воды и их смеси, а также на пищевую

продукцию, используемую для приготовления

безалкогольных напитков»

Требования к безалкогольным напиткам, включая квас,

пищевой продукции, используемой для приготовления

безалкогольных напитков

Таблица 1

Показатели химической безопасности

| Показатели | Допустимый уровень, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Токсичные элементы: Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть Микотоксины: Патулин Кофеин Хинин Радионуклиды, Бк/л: Цезий-137 Стронций-90 | 0,3 0,1 0,03 0,005 0,05 150 400 85 70 100 | Для безалкогольных напитков, содержащих яблочный сок или виноградный сок или овощные соки Для безалкогольных напитков, содержащих кофеин (кроме безалкогольных чаесодержащих напитков, кофесодержащих и тонизирующих напитков) Для безалкогольных тонизирующих напитков Для напитков и сиропов, содержащих хинин в пересчете на готовый безалкогольный напиток |

Таблица 2

Показатели микробиологической безопасности

| Группа продуктов | КМАФАнМ*, КОЕ**/см3, не более | Объем или масса продукта (см3 (г), в которых не допускаются |  | Дрожжи и плесени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП*** (колиформы) | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Напитки безалко-гольные непасте-ризованные без консерванта со сроком годности менее 30 суток | 30 | 333 | 25 | Не более 100 КОЕ в 1 см3 (г) |
| Напитки безалко-гольные со сроком годности 30 суток и более: на сахарах на подсластителях с содержанием сока пастеризованные, газированные двуокисью углерода с рН 3,7 и ниже**** | Не нормируются 100 Не нормируются 50 | 100 100 100 1000 | 100 100 100 Не нормируются | Не более 15 КОЕ в 100 см3 (г) Не нормируются Не допускаются в 40 см3 (г) Дрожжи не допускаются в 1 см3 (г) Плесени- не более 5 КОЕ в 1 см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Концентраты для напитков в потребительской упаковке | 5104 (кроме концентра-тов, содержащих бикарбонат натрия) | 1,0 | 25 | Не допускаются в 10 см3 |
| Сиропы непастеризован- ные | Не нормируются | 1,0 | 25 | Не более 50 КОЕ в 10 см3 |
| Сиропы пастеризованные горячего розлива | Не нормируются | 1 | 25 | Не допускаются в 40 см3 |
| Концентрат квасного сусла, концентраты квасов | 5104 | 1 | 25 | Не допускаются в 10 см3 |
| Квасы нефильтро- ванные: в кегах разливные | Не нормируются Не нормируются | 3 1 | 25 25 | Не нормируются Не нормируются |
| Квасы фильтро- ванные, непастеризо-ванные: в упаковке из полимерных материалов в кегах разливные | Не нормируются Не нормируются Не нормируются | 10 3 1 | 25 25 25 | Не нормируются Не нормируются Не нормируются |
| Квасы фильтрованные пастеризованные | 10 | 10 | 25 | Не допускаются в 10 см3 (г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сухая смесь для приготовления напитка | 5105 | 1 | 25 | Дрожжи не более 100 КОЕ в 1 г Плесени не более 100 КОЕ в 1 г |

____________________________________

* КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

**  КОЕ – колониеобразующие единицы.

***  БГКП – бактерии группы кишечных палочек.

**** Молочнокислые микроорганизмы в 1 мл (г) не допускаются.

Таблица 3

Максимальные уровни содержания тонизирующих и некоторых

других биологически активных компонентов в одной потребительской

упаковке безалкогольных тонизирующих напитков

| Наименование компонента | Значение, мг |
| --- | --- |
| Тонизирующие вещества: |  |
| Кофеин | 165 |
| Схизандрин | 1 |
| Гингозиды | 30 |
| Элеутерозиды | 3 |
| Другие биологически активные вещества: |  |
| Таурин | 2000 |
| Глюкуронолактон | 750 |
| Ниацин (витамин В3, витамин РР) | 60 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 60 |
| Пиридоксин (витамин В6) | 10 |
| Цианкобаламин (витамин В12) | 0,01 |
| Инозит | 1500 |
| Рибофлавин (витамин В2) | 6 |
| L-карнитин | 900 |

Приложение 2

к Федеральному закону «Технический регламент

на безалкогольные напитки, включая квас, на природные

минеральные воды и их смеси, а также на пищевую

продукцию, используемую для приготовления

безалкогольных напитков»

Требования к природным минеральным водам и их смесям

Таблица 1

Показатели химической безопасности

природных минеральных вод и их смесей

| Показатели | Предельно допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Свинец | 0,01 |
| Кадмий | 0,003 |
| Ртуть | 0,001 |
| Селен | 0,01 |
| Мышьяк | 0,05 |
| Стронций | 7,0 |
| Фторид | 5,0 |
| Никель | 0,02 |
| Сурьма* | 0,005 |
| Цианиды* | 0,07 |
| Медь | 1,0 |
| Барий | 1,0 |
| Хром | 0,05 |
| Нитраты | 50,0 |
| Нитриты | 0,1 |

________________________________

* Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на стадии оценки возможности использования природной минеральной воды для применения в целях настоящего Федерального закона.

Таблица 2

Показатели химической безопасности

природных минеральных вод со специфическими свойствами

| Показатели | Предельно допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Свинец | 0,01 |
| Кадмий | 0,003 |
| Ртуть | 0,001 |
| Селен | 0,05 |
| Мышьяк* | 0,05 |
| Стронций | 25,0 |
| Фторид | 15,0 |
| Никель | 0,02 |
| Сурьма** | 0,005 |
| Цианиды** | 0,07 |
| Медь | 1,0 |
| Барий | 5,0 |
| Хром | 0,05 |
| Нитраты | 50,0 |
| Нитриты*** | 0,1 |

__________________________________

* Для природных минеральных вод, специфические свойства которых определяются повышенным содержанием соединений мышьяка (от 0,7 до 2 мг/л). В маркировке должны быть размещены сведения о содержании мышьяка.

** Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на стадии оценки возможности использования минеральной воды для применения  в целях настоящего Федерального закона.

*** Для природных минеральных вод, добываемых из водовмещающих пород с содержанием повышенного количества нитритов, допускается содержание нитритов в количестве до 2 мг/л.

Таблица 3

Показатели микробиологической безопасности

природных минеральных вод и их смесей

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| БГКП* (общие колиформные бактерии) | КОЕ**/250 см3 | Не допускается |
| Термотолерантные колиформы | КОЕ**/250 см3 | Не допускается |
| Фекальные стрептококки | КОЕ**/250 см3 | Не допускается |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ**/50 см3 | Не допускается |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ**/1000 см3 | Не допускается |

______________________

*  БГКП – бактерии группы кишечных палочек.

**  КОЕ – колониеобразующие единицы.

Таблица 4

Показатели радиационной безопасности

природных минеральных вод и их смесей

| Показатели | Предельно допустимое значение показателя, Бк/л |
| --- | --- |
| Уран, U 234, 238 | 45,0 |
| Радий, Ra 226, 228 | 18,0 |
| Цезий, Cs 137 | 1000,0 |
| Стронций, Sr 90 | 100,0 |

Приложение 3

к Федеральному закону «Технический регламент

на безалкогольные напитки, включая квас, на природные

минеральные воды и их смеси, а также на пищевую

продукцию, используемую для приготовления

безалкогольных напитков»

Требования к природным минеральным водам и их смесям

Таблица 1

Показатели химической безопасности

природных минеральных вод и их смесей

| Показатели | Предельно допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Свинец | 0,01 |
| Кадмий | 0,003 |
| Ртуть | 0,001 |
| Селен | 0,05 |
| Мышьяк | 0,1 |
| Стронций | 7,0 |
| Фторид | 5,0 |
| Никель | Не контролируется |
| Сурьма* | Не контролируется |
| Цианиды* | Не контролируется |
| Медь | 1,0 |
| Барий | 1,0 |
| Хром | Не контролируется |
| Нитраты | 50,0 |
| Нитриты | 2,0 |

________________________________

* Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на стадии оценки возможности использования природной минеральной воды для применения в целях настоящего Федерального закона.

Таблица 2

Показатели химической безопасности

природных минеральных вод со специфическими свойствами

| Показатели | Предельно допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| Свинец | 0,01 |
| Кадмий | 0,003 |
| Ртуть | 0,001 |
| Селен | 0,05 |
| Мышьяк* | 0,1 |
| Стронций | 25,0 |
| Фторид | 15,0 |
| Никель | Не контролируется |
| Сурьма** | Не контролируется |
| Цианиды** | Не контролируется |
| Медь | 1,0 |
| Барий | 5,0 |
| Хром | Не контролируется |
| Нитраты | 50,0 |
| Нитриты | 2,0 |

__________________________________

* Для природных минеральных вод, специфические свойства которых определяются повышенным содержанием соединений мышьяка (от 0,7 до 2 мг/л). В маркировке должны быть размещены сведения о содержании мышьяка.

** Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на стадии оценки возможности использования природной минеральной воды для применения  в целях настоящего Федерального закона.

Приложение 4

к Федеральному закону «Технический регламент

на безалкогольные напитки, включая квас, на природные

минеральные воды и их смеси, а также на пищевую

продукцию, используемую для приготовления

безалкогольных напитков»

Требования к природным минеральным водам и их смесям

Таблица 1

Показатели микробиологической безопасности

природных минеральных вод и их смесей

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| КМАФАнМ* | КОЕ***/1 см3 | Не более 100 |
| БГКП** (колиформы) | КОЕ***/100 см3 | Не допускается |
| БГКП** (колиформы) фекальные | КОЕ***/100 см3 | Не допускается |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ***/1000 см3 | Не допускается |

_________________________________________

* КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

**  БГКП – бактерии группы кишечных палочек.

***  КОЕ – колониеобразующие единицы.