|  | Приложение к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от __________№_________ |
| --- | --- |

Технические условия

хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, расфасованной в потребительскую тару

1. Настоящие Технические условия определяют требования к хранению алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, расфасованной в потребительскую тару (далее – продукция), в складских помещениях организаций, осуществляющих хранение указанной продукции.

2. Для целей настоящих Технических условий используются следующие понятия:

1) лицензиат – организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

2) соискатель лицензии – организация, обратившаяся в лицензирующий орган с целью получения лицензии на осуществление деятельности в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

3) потребительская тара – тара, в которую в соответствии с требованиями технических регламентов и (или) национальных стандартов расфасовывается алкогольная продукция в целях ее продажи потребителю;

4) складское помещение – стационарное конструктивно обособленное помещение, предназначенное исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

5) площадь складского помещения – площадь складского помещения лицензиата (соискателя лицензии), подтвержденная при обследовании организации на соответствие представленным документам.

3. Продукция должна храниться в складских помещениях, которые соответствуют следующим требованиям:

1) расположены в зданиях (сооружениях), соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками) высотой от пола до потолка складского помещения;

3) оборудованы приточно-вытяжной противодымной вентиляцией с механическим способом побуждения и закрытыми мелкоячеистой металлической сеткой отверстиями вентиляционных систем;

4) обеспечены центральным отоплением либо оборудованы индивидуальными теплогенераторами, имеющими сертификат на соответствие требованиям безопасности и разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти на применение их на территории Российской Федерации;

5) оборудованы измерительными приборами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения продукции (гигрометрами-термометрами, гигрометрами психрометрическими, психрометрами, термометрами, иными измерительными приборами, позволяющими обеспечить контроль температуры и влажности в складском помещении). Исправность таких приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы. В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении;

6) оборудованы стеллажами и (или) поддонами высотой не менее 15 см от пола, расположенными на расстоянии не менее 1 м от систем отопления, водопроводных и канализационных труб;

7) оборудованы светильниками, имеющими защитные плафоны для предотвращения повреждения ламп светильников;

8) оконные проемы (при их наличии) оборудованы защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) для защиты от облучения поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами;

9) имеют расположение строительных конструкций, которое соответствует проектной документации на здание (сооружение);

10) имеют систему обеспечения пожарной безопасности, в том числе оборудованы пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. В случае, если складское помещение не имеет внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения, либо здание складского помещения удалено на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, помещение должно быть оборудовано пожарным щитом.

4. На площади складского помещения не допускается:

1) хранение продукции, не являющейся алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукцией, расфасованной в потребительскую тару;

2) размещение на одном поддоне разных видов продукции;

3) размещение продукции, не обеспечивающее свободный подход к хранящейся продукции.

5. Хранение продукции в зависимости от ее видов должно осуществляться с соблюдением следующих условий:

1) коньяков российских и бренди – при температуре от 5 ºС до 25 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

2) спиртных напитков – при температуре от 10 ºС до 25 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

3) водок и водок особых – при температуре от минус 15 ºС до плюс 30 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

4) напитков слабоалкогольных – при температуре от 0 ºС до 20 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

5) вин и вин натуральных – при температуре от 5 ºС до 20 ºС и относительной влажности воздуха не более 85 %;

6) винных напитков с содержанием этилового спирта 5 – 13 % от общего объема готовой продукции – при температуре от 0 ºС до 10 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

7) винных напитков с содержанием этилового спирта более 13% от общего объема готовой продукции – при температуре от 5 ºС до 25 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

8) шампанских, игристых и газированных вин – при температуре от 5 ºС до 20 ºС и относительной влажности не более 85 %;

9) шампанского «Советское» – при температуре от 8 ºС до 16 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %;

10)  коктейлей винных – при температуре от 0 ºС до 20 ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %.

__________