УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

от 8 августа 2012 г. № 212

Формат передачи сведений в электронном виде организациями, осуществляющими перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции автомобильным транспортом, в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации

1. Общие положения

Формат передачи в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации информации, указанной в пункте 7 Правил ведения автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 г. № 688, определяется протоколом передачи навигационных данных NDTP (Navigation Data Transfer Protocol) 16.03.2012, версии 1.0.

2. Структура стека протоколов NDTP

Описание протокола обмена данными представлено согласно модели OSI. Все уровни реализованы стандартными средствами:

- для специальных технических средств регистрации в автоматическом режиме движения, устанавливаемых на автомобильные транспортные средства, оснащенные специальными емкостями для перевозки продукции (далее – СТС) – встроенным стеком GPRS модема;

- для сервера сбора данных (далее - ССД) – средствами операционной системы.

| Уровни | СТС | ССД |
| --- | --- | --- |
| Прикладной | команды и пакеты данных | команды и пакеты данных |
| Сеансовый | NPL | NPL |
| Транспортный | TCP | TCP |

Протокол передачи данных NDTP (Navigation Data Transfer Protocol), состоит из двух уровней:

- NPL - Navigation data transfer Protocol (Low level) - протокол нижнего уровня (сеансовый);

- NPH - Navigation data transfer Protocol (High level) - протокол верхнего уровня (представления).

Протокол нижнего уровня (сеансовый) предназначен для передачи обезличенных блоков данных и контроля целостности принимаемых данных. На данном уровне определены правила адресации устройств, правила проверки целостности данных и др.

Протокол верхнего уровня (представления данных) описывает форматы и правила передачи данных для реализуемой услуги. На данном уровне учитывается состав и форматы передаваемых данных.

Все пакеты типа NPH (прикладной уровень), передаваемые со стороны СТС, передаются с подтверждением приема на стороне ССД.

Все данные в пакетах NPL и NPH передаются в little-endian* формате, если не установлено иное. В описаниях структуры пакетов длина полей указывается в байтах, либо var - для полей с переменной длиной.

3. Сеансовый уровень (протокол NPL).

На сеансовом уровне осуществляется шифрование и маршрутизация пакетов.

Пакета NPL, протокола нижнего уровня (NPL) имеет следующий формат:

|  | Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заголовок пакета NPL | <signature> | 2 | int16 | Сигнатура - предопределенное поле данных в начале пакета, предназначенное для проверки на принимающей стороне того, что по данному адресу в памяти находятся данные соответствующего пакета. Наличие сигнатуры является обязательным. | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 7E7E |
|  | <data_size> | 2 | unsigned int16 | Определяет размер данных, находящихся в поле <data>. Для незашифрованных и зашифрованных пакетов <data_size> всегда равно размеру NPH данных. Если данные передаются в зашифрованном виде, размер поля <data> равен длине данных выровненной по границе 8 байт (требования алгоритма Blowfish). При этом дополнительные байты в расшифрованном пакете не используются. Пример: если длина NPH пакета равна 18, то <data_size> = 18, а длина поля <data> равна 24. | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 0 – дополнительных данных в пакете не содержится. |
|  | <flags> | 2 | int16 | NPL_FLAG_CRC- определяет расчет контрольной суммы пакета (CRC) для обеспечения возможности проверки валидности пакета получателем. Принимает значения: 0 – нет, 1- да. | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 1 |
|  | <crc> | 2 | unsigned int16 | Значение контрольной суммы поля <data>, либо 0x0000, если флаг NPL_FLAG_CRC не установлен. |  |
|  | <type> | 1 | Byte | Указывает тип передаваемых данных. NPL_TYPE_ERROR - ошибка протокола NPL NPL_TYPE_NPH - пакет данных NPH | Да |
|  | <peer_address> | 4 | unsigned int32 | Определяет адрес участника соединения: NPL_ADDRESS_SERVER - сервер. Другие значения - мобильные устройства | Да |
|  | <request_id> | 2 | unsigned int16 | Идентификатор пакета (ID) рекомендуется делать уникальным хотя бы в рамках одной сессии передачи данных. Например, выбрать некоторое значение ID при установке соединения и для каждого последующего пакета увеличивать его ID на единицу. При достижении 0 x FFFFFFFF следующее значение ID будет равно 0 x 00000000 и т.д. | Да |
|  | <data> | Var |  |  |  |

Пакеты протокола NPL однонаправленные, подтверждения не требуют.

<peer_address> входящего пакета указывает адрес отправителя пакета. В данном поле может передаваться либо адрес ССД (для пакетов, приходящих со стороны ССД на СТС), либо адрес СТС (для пакетов, приходящих со стороны СТС на ССД).

4. Типы пакетов NPL

Пакеты NPL имеют следующие типы:

- NPL_TYPE_ERROR - ошибка протокола NPL;

- NPL_TYPE_NPH - пакет данных NPH.

4.1. Тип пакета: NPL_TYPE_ERROR

Коды об ошибке протокола NPL передаются пакетами NPL_TYPE_ERROR, которые при передаче не шифруются. Поле передачи данных содержит код ошибки и имеет следующий формат:

| Поле | Д лина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <error_code> | 4 | unsigned int32 | Содержит коды ошибки: NPL_ERR_OK NPL_ERR_UNDEFINED NPL_ERR_INVALID_ PEER _ADDRESS NPL_ERR_PEER_NOT_AVAILABLE NPL_ERR_PEER_PERM_DENIED | Да |

Существуют следующие ошибки протокола NPL:

Общие ошибки:

- NPL_ERR_OK - запрос выполнен успешно;

- NPL_ERR_UNDEFINED - код для ошибок, не имеющих описания;

Ошибки маршрутизации пакетов:

- NPL_ERR_INVALID_ PEER _ADDRESS - недопустимый адрес участника соединения;

- NPL_ERR_PEER_NOT_AVAILABLE - участник соединения недоступен;

- NPL_ERR_PEER_PERM_DENIED - доступ запрещен.

4.2. Тип пакета: NPL_TYPE_NPH

Тип пакета NPL_TYPE_NPH - пакет NPH, передается на уровне представления (протокол NPH).

4.3. Уровень представления (протокол NPH)

Каждый участник соединения (СТС) обладает набором функций (услуг), которые он может предоставить другим участникам соединения. Все функции логически разделены на группы услуг мониторинга. Набор услуг мониторинга, которые поддерживает определенный участник соединения, определяет интерфейс его взаимодействия с другими участниками соединения.

Для каждого типа услуг мониторинга определены свои типы пакетов и логика работы. Отдельные типы пакетов могут использоваться в нескольких типах услуг мониторинга (например: пакет NPH_RESULT – пакет подтверждения, отсылающийся на не требующий получения данных запрос). Участник соединения может не поддерживать отдельные пакеты в определенном типе услуг мониторинга.

Обмен данными  на уровне представления ведется с помощью пакетов NPH.

Пакет NPH имеет следующий формат:

|  | Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заголовок пакета NPH | <service_id> | 2 | unsigned int16 | Тип услуги | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 0100 - NPH_SRV_NAVDATA |
|  | <type> | 2 | unsigned int16 | Тип пакета | Да |
|  | <flags> | 2 | unsigned int16 | Флаги пакета (определяет необходимость подтверждения). Bit 0 NPH_FLAG_REQUEST - определяет необходимость подтверждения пакета. Принимает значения: 0 – пакет не требует подтверждения; 1 – пакет требует подтверждения. Возможен случай, когда бит установлен, но подтверждение не высылается. Подтверждение высылается только в том случае, когда направление подтверждения предусматривается протоколом обмена. | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 1 – пакет требует подтверждения |
|  | <request_id> | 4 | unsigned int32 | Идентификатор пакета, используется для подтверждения запроса. ID пакетов рекомендуется делать уникальным хотя бы в рамках одной сессии передачи данных. Например, выбрать некоторое значение ID при установке соединения и для каждого последующего пакета увеличивать его ID на единицу. При достижении 0xFFFFFFFF следующее значение ID будет равно 0x00000000 и т.д. | Да |
| данные пакета NPH | <data> | var | var | Поле содержит данные, является необязательным. Наличие и структура поля <data> должны однозначно определяться типом услуг (<service_id>) и типом пакета (<type>). | Да |

Тип пакета  NPH_RESULT относится ко всем типам услуг.

4.4. Общий пакет подтверждения: NPH_RESULT

Пакет NPH_RESULT является общим для всех типов услуг, если запрос не предусматривает получения каких либо данных. В ответ на пакет запроса посылается пакет подтверждения NPH_RESULT.

Пакет подтверждения NPH_RESULT имеет следующий формат поля данных:

| поле | длина | тип | описание | может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <error> | 4 | unsigned int32 | 0 в случае успешного выполнения запроса или код ошибки | Да |

Поле <error> пакета NPH_RESULT может принимать следующие значения:

- 0 - успешное выполнение запроса;

Общие ошибки:

- NPH_RESULT_OK - запрос выполнен успешно;

- NPH_RESULT_UNDEFINED - код для ошибок, не имеющих описания;

- NPH_RESULT_BUSY -  участник соединения не может обработать пакет в данный момент;

- NPH_RESULT_SERVICE_NOT_SUPPORTED - тип услуг не поддерживается;

- NPH_RESULT_SERVICE_NOT_ALLOWED  - тип услуг запрещен для данного участника соединения;

- NPH_RESULT_SERVICE_NOT_AVIALABLE - тип услуг не доступен в данный момент;

- NPH_RESULT_PACKET_NOT_SUPPORTED - неизвестный тип пакета, либо тип пакет не поддерживается;

- NPH_RESULT_PACKET_INVALID_FORMAT - неверный формат пакета;

- NPH_RESULT_PACKET_INVALID_PARAMETER - неверный параметр пакета;

Ошибки установки соединения:

- NPH_RESULT_PROTO_VER_NOT_SUPPORTED - версия протокола не поддерживается;

- NPH_RESULT_CLIENT_NOT_REGISTERED - клиент не зарегистрирован на сервере (в БД);

- NPH_RESULT_CLIENT_TYPE_NOT_SUPPORTED - тип клиента не поддерживается;

- NPH_RESULT_CLIENT_AUTH_FAILED - ошибка аутентификации клиента.

5. Установка соединения с сервером.

Соединение с сервером может быть защищенным или незащищенным. Параметры соединения задаются инициатором соединения в поле <connection_flags> пакета NPH_SGC_CONN_REQUEST. В первом случае все пакеты передаются в зашифрованном виде, за исключением пакетов установки соединения:

- NPH_SGC_CONN_REQUEST;

- NPH_SGC_CONN_AUTH_STRING.

В случае отказа в установке соединении (на любом этапе) сервер посылает клиенту незашифрованный пакет NPH_RESULT с кодом ошибки.

Пакет запроса установки соединения NPH_SGC_CONN_REQUEST имеет следующий формат поля <data>:

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <proto_version_high> | 2 | unsigned int16 | Версия протокола NDTP (старший номер) | Нет. В поле всегда должно быть установлено значение 1 |
| <proto_version_low> | 2 | unsigned int16 | Версия протокола NDTP (младший номер) | Да |
| <connection_flags> | 2 | unsigned int16 | Опции соединения, определяет настройки соединения, которые будут использоваться после установки соединения. - (бит2: рассчитывать CRC пакетов (0 - нет, 1 — да) | Нет. Все значения битов кроме второго должны быть установлены в 0. Значение второго бита должно быть установлено в 1 |
| <peer_address> | 4 | unsigned int32 | Адрес участника соединения, пославшегопакет | Да |
| <max_packet_size> | 4 | unsigned int32 | Максимальный размер пакета, который сможет обработать данный участник соединения | Нет. Все значения битов должны быть установлены в 0 |

Так как сервер не устанавливает соединения, то пакет запроса соединения посылают только клиенты (СТС).

Поля <proto_version_high> и <proto_version_low> определяют версию протокола, по которой собирается работать клиент. <proto_version_high> всегда должно быть установлено в 1.

Пакет с массивом данных для аутентификации клиента NPH_SGC_CONN_AUTH_STRING имеет следующий формат поля <data>:

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <data> | var | char[] | Массив данных. Длина массива определяется по полю <data_size> пакета NPL | Да |

6.  Мониторинг транспортных средств: NPH_SRV_NAVDATA

Навигационные данные передаются в типе передачи NPH_SRV_NAVDATA.

Существует два типа пакетов:

- NPH_SND_REALTIME – передача навигационных данных в реальном времени;

- NPH_SND_HISTORY – передача навигационных данных, сохраненных в памяти устройства («ретроспективы»).

Передача навигационных данных, сохраненных в памяти устройства, предназначена для случаев нарушения соединения с сотовой сетью. При потере соединения клиент записывает данные во внутренний буфер. При восстановлении соединения клиент передает данные из внутреннего буфера. На стороне сервера при обработке данных необходимо различать случаи передачи данных в реальном времени и из внутреннего буфера. Для этого введены отдельные типы пакетов для передачи данных в режиме реального времени из внутренней памяти.

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < Type > | 1 | unsigned int8 | Тип ячейки (определяет длину и содержимое). Различаются следующие типы: 0 – основные навигационные данные; 2 – данные от внутренних портов; 8 – данные от датчиков уровня продукта в отсеках. | Да |
| < Number > | 1 | unsigned int8 | Определяет навигационный приемник: N=0 – GPS приемник, N=1 – GLONASS приемник. Если Type=13, данное поле определяет номер отсека, к которому подключен уровнемер. | Да |
| < Data > | var | сhar[] | Данные от датчика. Структура определяется полем <Type>. | Да |

Пакеты передачи навигационных данных NPH_SND_HISTORY и NPH_SND_REALTIME имеют следующий формат поля <data>:

Структура поля <Data> состоит из ячеек, каждая из которых имеет поля <Type>, <Number> и <Data> переменной длины. Длина каждой ячейки поля <Data> определяется полем <Type>.

Ячейки следуют строго по увеличению поля <Type>.  Возможно следование нескольких ячеек с одинаковым полем <Type>, но обязательно разными полями <Number>, которое определяет номер датчика, от которого направлен данный пакет. Время формирования данных от внешних датчиков определяется пакетом навигационных данных.

Ячейка 2

Ячейка 1

Data

N байт

Number=1

1байт

Type=2

1байт

Data

N байт

Number=1

1байт

Type=0

1байт

Ячейка передачи основных навигационных данных (Type=0, N=1)

Дополнительные  навигационные данные Type=1, N=1.

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | struct |  |  |
| <time_stamp> | 4 | unsigned int32 | Содержит значение реального времени | Да |
| <longitude> | 4 | unsigned int32 | Содержит долготу в градусах, умноженную на 10 000 000 | Да |
| <latitude> | 4 | unsigned int32 | Содержит широту в градусах, умноженную на 10 000 000 | Да |
| <extra_dop> | 1 | unsigned int8 | bit7 - достоверность навигационных данных (1- достоверны, 0 – нет); bit6 - полушарие долготы (1 – E, 0 – W); bit5 - полушарие широты (1 – N, 0 – S); bit4 - флаг работы от встроенного аккумулятора; bit3 – флаг первоначального включения; bit2 – состояние SOS (1 – SOS, 0 – нет SOS) bit1 – флаг тревожной информации (один из параметров находится в диапазоне тревоги) | Да. Примечание: в настоящей версии bit2 не должен устанавливаться |
| <bat_voltage> | 1 | unsigned int8 | Напряжение батареи, 1бит = 20мВ | Да |
| <track> | 2 | unsigned int16 | Пройденный путь, м | Да |
| <altitude> | 2 | signed int16 | Высота над уровнем моря в метрах (-18000 - +18000) | Да |
| <nsat> | 1 | unsigned int8 | Количество видимых спутников | Да |
| <pdop> | 1 | unsigned int8 | PDOP – Снижение точности по местоположению. Термин, использующийся в области систем глобального позиционирования для параметрического описания геометрического взаиморасположения спутников относительно антенны приёмника. Этот параметр должен передаваться на сервер для дальнейшего использования | Да |

Данные от внутренних датчиков Type=2, N=1

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | struct |  |  |
| <an_in0> | 2 | unsigned int16 | Значение 0 аналогового входа в 16 битном формате | Да |
| <an_in1> | 2 | unsigned int16 | Значение 1 аналогового входа в 16 битном формате | Да |
| <an_in2> | 2 | unsigned int16 | Значение 2 аналогового входа в 16 битном формате | Да |
| <an_in3> | 2 | unsigned int16 | Значение 3 аналогового входа в 16 битном формате | Да |
| <di_in> | 1 | unsigned int8 | Значение цифровых входов | Да |
| <di_out> | 1 | unsigned int8 | Состояние дискретных выходов | Да |
| <di0_counter> | 2 | unsigned int16 | Количество импульсов на дискретном входе 0 с предыдущей нав. отметки | Да |
| <di1_counter> | 2 | unsigned int16 | Количество импульсов на дискретном входе 1 с предыдущей нав. отметки | Да |
| <di2_counter> | 2 | unsigned int16 | Количество импульсов на дискретном входе 2 с предыдущей нав. отметки | Да |
| <di3_counter> | 2 | unsigned int16 | Количество импульсов на дискретном входе 3 с предыдущей нав. отметки | Да |
| <odometer> | 4 | unsigned int32 | Длина трека с момента первого включения | Да |
| <CSQ> | 1 | unsigned int8 | Сила GSM сигнала | Да |
| <GPRS_State> | 1 | unsigned int8 | Состояние GPRS подключения | Да |

16 битное значение полей <an_inN>. В случае если устройством поддерживается 12 битная оцифровка, значение умножается на 4. Максимальное значение становится равным 0xFFFC. У такого устройства дискретность становиться не 1, а 4.

Данные от датчиков уровня продукта в отсеке Type=13, N=1..6

| Поле | Длина | Тип | Описание | Может ли данное поле (значение) изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | struct |  |  |
| <density> | 4 | unsigned int32 | Плотность продукта | Да |
| <temperature> | 4 | unsigned int32 | Температура продукта | Да |
| <level> | 4 | unsigned int32 | Уровень продукта | Да |
| <level_unit> | 1 | uint8 | Единица измерения уровня 1 - %; 2- мм; 3- м3. | Да |

Пример пакета навигационных данных NPH_SND_REALTIME

Весь пакет:

7E7E42000200665A02000000000000010065000100990500000000931B4E4FF1459B1DAF2FED22E0D000000000510000008D00080002000000000000000000000000000000000000002FC800001F040000

Заголовок NPL

7E7E 4200 0200 665A 02 00000000 0000

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 7E7E | Сигнатура |
| 4200 | Размер данных (nph + размер массива данных) |
| 0200 | Флаги соединения (2 - проверять crc) |
| 665A | Crc |
| 02 | Тип пакета (nph) |
| 00000000 | Идентификатор NPL |

Заголовок NPH

0100 6500 0100 99050000

| 0100 | Идентификатор услуги (NPH_SRV_NAVDATA) |
| --- | --- |
| 6500 | NPH_SND_REALTIME |
| 0100 | Флаг (1 - требуется подтверждение) |
| 99050000 | Идентификатор nph |

Массив данных

0000931B4E4FF1459B1DAF2FED22E0D000000000510000008D000800020000000000000000000000000

00000000000002FC800001F040000

Начало данных 2 байта тип и номер ячейки:

0000

| 0 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 0 | Номер ячейки |

Нулевая ячейка размер 52 байта:

931B4E4FF1459B1DAF2FED22E0D000000000510000008D000800

| 931B4E4F | Значение реального времени unixtime utc |
| --- | --- |
| F1459B1D | Долгота в градусах, умноженная на 10 000 000 |
| AF2FED22 | Широта в градусах, умноженная на 10 000 000 |
| E0 | bit7 - достоверность навигационных данных (1- достоверны, 0 – нет); bit6 - полушарие долготы (1 – E, 0 – W); bit5 - полушарие широты (1 – N, 0 – S); bit4 - флаг работы от встроенного аккумулятора; bit3 – флаг первоначального включения; bit2 – состояние SOS (1 – SOS, 0 – нет SOS); bit1 – флаг тревожной информации (один из параметров находится в диапазоне тревоги) |
| D0 | Напряжение батареи, 1бит = 20мВ |
| 0000 | Пройденный путь, м |
| 8D00 | Высота над уровнем моря в метрах (-18000 - +18000) |
| 08 | Количество видимых спутников |
| 00 | PDOP |

Пример пакета данные от датчиков уровня продукта Type=13, N=1

Массив данных

0D01931B4E4FF1459B1DAF2FED2201

Начало данных 2 байта тип и номер ячейки:

0D01

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 1 | Номер ячейки |

13 ячейка размер 13 байта:

931B4E4FF1459B1DAF2FED2201

| 931B4E4F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| F1459B1D | Температура продукта |
| AF2FED22 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

Пример пакета NPH_SND_REALTIME

В данном пакете содержатся ячейки следующих типов:

- основные навигационные данные;

- данные от внутренних датчиков;

- данные от датчиков уровня продукта (число отсеков 6).

Весь пакет:

7E7E94000200316E02000000000000010065000100990500000000931B4E4FF1459B1DAF2FED22E0D000008D00080002000000000000000000000000000000000000002FC800001F040D01F5676F3F0000A0418FC2B142010D02F5676F3F0000A0418FC2B142010D03F5676F3F0000A0418FC2B142010D04F5676F3F0000A0418FC2B142010D05F5676F3F0000A0418FC2B142010D06F5676F3F0000A0418FC2B14201

Заголовок NPL

7E7E 9400 0200 316E 02 00000000 0000

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 7E7E | Сигнатура |
| 9400 | Размер данных (nph + размер массива данных) |
| 0200 | Флаги соединения (2 - проверять crc) |
| 316E | Crc |
| 02 | Тип пакета (nph) |
| 00000000 | Адрес участника соединения |
| 0000 | Идентификатор NPL |

Заголовок NPH

0100 6500 0100 99050000

| 0100 | Идентификатор услуги (NPH_SRV_NAVDATA) |
| --- | --- |
| 6500 | NPH_SND_REALTIME |
| 0100 | Флаг (1 - требуется подтверждение) |
| 99050000 | Идентификатор nph |

Массив данных

0000931B4E4FF1459B1DAF2FED22E0D000008D00080002000000000000000000000000000000000000002FC800001F040D01F5676F3F0000A0418FC2B142010D02F5676F3F0000A0418FC2B142010D03F5676F3F0000A0418FC2B142010D04F5676F3F0000A0418FC2B142010D05F5676F3F0000A0418FC2B142010D06F5676F3F0000A0418FC2B14201

Начало данных 2 байта тип и номер ячейки:

0000

| 0 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 0 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=0, N=0) размер 20 байт:

931B4E4F F1459B1D AF2FED22 E0 D0 0000 8D00 08 00

| 931B4E4F | Значение реального времени unixtime utc |
| --- | --- |
| F1459B1D | Долгота в градусах, умноженная на 10 000 000 |
| AF2FED22 | Широта в градусах, умноженная на 10 000 000 |
| E0 | bit7 - достоверность навигационных данных (1- достоверны, 0 – нет); bit6 - полушарие долготы (1 – E, 0 – W); bit5 - полушарие широты (1 – N, 0 – S); bit4 - флаг работы от встроенного аккумулятора; bit3 – флаг первоначального включения; bit2 – состояние SOS (1 – SOS, 0 – нет SOS); bit1 – флаг тревожной информации (один из параметров находится в диапазоне тревоги) |
| D0 | Напряжение батареи, 1бит = 20мВ |
| 0000 | Пройденный путь, м |
| 8D00 | Высота над уровнем моря в метрах (-18000 - +18000) |
| 08 | Количество видимых спутников |
| 00 | PDOP |

2 байта тип и номер ячейки:

0200

| 02 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 00 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=2, N=0) размер 24 байтa:

0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 0000 0000 2FC80000 1F 04

| 0000 | Значение 0 аналогового входа в 16 битном формате |
| --- | --- |
| 0000 | Значение 1 аналогового входа в 16 битном формате |
| 0000 | Значение 2 аналогового входа в 16 битном формате |
| 0000 | Значение 3 аналогового входа в 16 битном формате |
| 00 | Значение цифровых входов |
| 00 | Состояние дискретных выходов |
| 0000 | Количество импульсов на дискретном входе 0 с предыдущей нав. отметки |
| 0000 | Количество импульсов на дискретном входе 1 с предыдущей нав. отметки |
| 0000 | Количество импульсов на дискретном входе 2 с предыдущей нав. отметки |
| 0000 | Количество импульсов на дискретном входе 3 с предыдущей нав. отметки |
| 2FC80000 | Длина трека с момента первого включения |
| 1F | Сила GSM сигнала |
| 04 | Состояние GPRS подключения |

2 байта тип и номер ячейки:

0D01

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 01 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=1) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

2 байта тип и номер ячейки:

0D02

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 02 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=2) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

2 байта тип и номер ячейки:

0D03

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 03 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=3) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

2 байта тип и номер ячейки:

0D04

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 04 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=4) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

2 байта тип и номер ячейки:

0D05

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 05 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=5) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |

2 байта тип и номер ячейки:

0D06

| 13 | Тип ячейки |
| --- | --- |
| 06 | Номер ячейки |

Ячейка (Type=13, N=6) размер 13 байт:

F5676F3F 0000A041 8FC2B142 01

| F5676F3F | Плотность продукта |
| --- | --- |
| 0000A041 | Температура продукта |
| 8FC2B142 | Уровень продукта |
| 01 | Единица измерения уровня: 1 - %; 2- мм; 3- м3. |