ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

ДИСТИЛЛЯТ ВИНОГРАДНЫЙ

Технические условия

#### Настоящий проект стандарта не подлежит применению

#### до его утверждения

М о с к в а

Стандартинформ

2013

##### ГОСТ Р

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004  «Стандартизация в  Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ           ВНИИПБиВП Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 091 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ____________ г. №_____

#### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом  информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

©	Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

### ГОСТ Р

Содержание

1 Область применения...................................................................................................

2 Нормативные ссылки.................................................................................................

3 Термины и определения.............................................................................................

4 Технические требования............................................................................................

4.1 Характеристики....................................................................................................

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам........................................

4.3 Упаковка........................................................................................................……

4.4 Маркировка...........................................................................................................

5 Правила приемки.........................................................................................................

6 Методы контроля........................................................................................................

7 Транспортирование и хранение.................................................................................

Библиография........................................................…………………………………….

III

ГОСТ Р

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИСТИЛЛЯТ ВИНОГРАДНЫЙ

Технические условия

Vine distillate.

Specifications

Дата введения

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на виноградный дистиллят, предназначенный для производства винодельческой продукции.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.1.3.5, 4.1.3.6, требования к качеству продукта – в 4.1.2, 4.1.3.1 – 4.1.3.4, требования к маркировке – в 4.4.

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51144-2009 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

1

ГОСТ Р

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье.             Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 51653-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта

ГОСТ Р 51654-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот

ГОСТ Р 51655-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 51823-2001 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы

ГОСТ Р 52813-2007 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа

ГОСТ 12280-75 Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

2

ГОСТ Р

ГОСТ 14138-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов

ГОСТ 14139-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3

ГОСТ Р

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применен термин с соответствующим определением:

виноградный дистиллят: Продукт с объемной долей этилового спирта менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных выжимок, дрожжевых и гущевых осадков.

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Характеристики

4.1.1 Виноградный дистиллят производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

4.1.2 Виноградный дистиллят по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Таблица

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Аромат Вкус | Бесцветная, прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допускается опалесценция Сложный, характерный для виноградного дистиллята Чистый, жгучий, характерный для виноградного дистиллята |

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

4

ГОСТ Р

4.1.3 По физико-химическим показателям виноградный дистиллят должен соответствовать следующим требованиям:

4.1.3.1 Объемная доля этилового спирта в виноградном дистилляте должна быть менее 86,0 %.

4.1.3.2 Массовая концентрация летучих веществ в виноградном дистилляте должна быть не менее 1,4 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.3 Массовая концентрация общего диоксида серы в виноградном дистилляте должна быть не более 45 мг/дм3.

4.1.3.4 Массовая концентрация железа в виноградном дистилляте должна быть не более 1,5 мг/дм3.

4.1.3.5 Массовая концентрация метилового спирта в виноградном дистилляте должна быть не более 2,0 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.6 Содержание токсичных элементов в виноградном дистилляте не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам

4.2.1 Для производства виноградного дистиллята применяют следующее сырье:

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

5

ГОСТ Р

- сброженные виноградные выжимки;

- дрожжевые и гущевые осадки. Количество осадков не должно превышать 25 % от массы виноградных выжимок, а количество спирта, полученное из осадков – 35 % от общего количества спирта в конечном продукте.

При производстве виноградного дистиллята используют вспомогательные средства, которые в контакте с виноградным дистиллятом обеспечивают его качество и безопасность.

4.2.2 Сырье, применяемое для производства виноградного дистиллята, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1], [2], [3].

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка виноградного дистиллята должна соответствовать [4].

4.3.2 Виноградный дистиллят упаковывают в транспортную упаковку, изготовленную из материалов, обеспечивающих его качество и безопасность.

4.4 Маркировка

Маркировка   транспортной   упаковки   должна   соответствовать   требованиям [5].

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Правила приемки - по ГОСТ Р 51144.

5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в виноградном дистилляте устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6

ГОСТ Р

6	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор проб - по ГОСТ Р 51144.

6.2 Определение органолептических показателей - по ГОСТ Р 52813.

6.3Определение объемной доли этилового спирта - по ГОСТ Р 51653.

6.4 Массовую концентрацию летучих веществ рассчитывают по сумме содержания альдегидов, летучих кислот, высших спиртов, средних эфиров.

Определение массовой концентрации альдегидов - по ГОСТ 12280.

Определение массовой концентрации летучих кислот - по ГОСТ Р 51654.

Определение массовой концентрации высших спиртов - по ГОСТ 14138.

Определение массовой концентрации средних эфиров - по ГОСТ 14139.

6.5 Определение массовой концентрации диоксида серы – по ГОСТ Р 51655, ГОСТ Р 51823.

6.6 Определение массовой концентрации железа – по ГОСТ Р 51823, ГОСТ 13195.

6.7 Определение массовой концентрации метилового спирта - по ГОСТ 13194.

Массовую концентрацию метилового спирта Х, г/дм3 безводного спирта, вычисляют по формуле:

X=100⋅AC,

где: 100 - коэффициент пересчета результатов определения метилового спирта на дм3 безводного спирта;

7

ГОСТ Р

А - массовая концентрация метилового спирта, определенная по ГОСТ 13194, г/дм3;

С - объемная доля этилового спирта в виноградном дистилляте, %.

6.8 Определение токсичных элементов – по ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51823, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [6], [7], подготовка проб к минерализации – по ГОСТ 26929.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование и хранение виноградного дистиллята – в соответствии с требованиями [1].

7.2 Виноградный дистиллят транспортируют железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в транспортной упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.3 Виноградный дистиллят хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, в таре (транспортной упаковке), изготовленной из материалов, обеспечивающих его качество и безопасность.

8

ГОСТ Р

Библиография

[1] ТР ТС 021/2011		Технический регламент Таможенного союза        «О безопасности пищевой продукции»

[2]	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

[3] СанПиН 2.3.2.1078-2001	Гигиенические   требования безопасности и

пищевой ценности пищевых продуктов

[4] ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза         «О безопасности упаковки»

[5] ТР ТС 022/2011	Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

[6] МИ 2725-2002	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция. Методика измерений массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции

[7] МУК 4.1.986-2000	Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии

9

ГОСТ Р

УДК 663.5.002:006.354	ОКС 67.160.10	Н 74         ОКП 917630

Ключевые слова: виноградный дистиллят, термины и определения, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

10

ГОСТ Р

РАЗРАБОТАНО

Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский

институт пивоваренной, безалкогольной

и винодельческой промышленности

Россельхозакадемии

Директор									       Л.А. Оганесянц

Заместитель директора

по научной работе							         А.Л. Панасюк

Заведующая отделом

стандартизации и сертификации				          Л.Н. Беневоленская

Заведующая отделом

технологии крепких напитков						     В.А. Песчанская

Заведующая сектором аналитических

методов анализа отдела

технологии крепких напитков							В.П. Осипова

11