ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |
| --- | --- | --- |

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ D-ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ФЕРМЕНТАТИВНЫМ МЕТОДОМ

Издание официальное

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# Минск

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и             ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от _________________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Туркмения | ТМ | Туркменстандартлатры |

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств  принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

# Содержание

1 Область применения ………………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………..

3 Термины,  определения и сокращения    ..................………………….…

4 Сущность метода определения   …………………………………….......

5 Условия измерений  ....................................................................................

6 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы .................

7 Отбор проб ..................................................................................................

8 Подготовка к выполнению измерений .....................................................

9 Выполнение измерений .............................................................................

10 Обработка результатов измерений .........................................................

11 Проверка приемлемости результатов измерений,

полученных в условиях воспроизводимости  ............................................

12 Контроль качества результатов измерений при реализации  ..............

13 Требования безопасности, охраны окружающей среды .......................

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ D-ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ФЕРМЕНТАТИВНЫМ МЕТОДОМ

Alcoholic beverages and raw materials for its production. Identification.

Method for determination of mass concentration D-malic acid enzymatic method

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вина, виноматериалы, вина ликерные, виноматериалы ликерные, вина фруктовые (плодовые),  виноматериалы фруктовые (плодовые),  вина игристые (шампанское), сидры, напитки винные и сырье для их производства и устанавливает ферментативный метод определения массовой концентрации D-яблочной кислоты в указанных продуктах,  выраженную в г/дм3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004–90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие  требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

_________________________________________________________________

Издание официальное

ГОСТ 12.1.019–79 Система стандартов безопасности труда. Электро-безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.  Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 12026-76  Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть I. Общие требования

ГОСТ 31730-2012 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 32095-2013 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта.

ИСО 8258 - 1991 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины,  определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использован следующий термин с соответствующим определением:

- D-яблочная кислота [D (+)-яблочная кислота] -  оптически деятельная форма яблочной кислоты.

Примечание: В природе, в том числе в плодах, в винограде и в продуктах их переработки распространена  другая оптически деятельная форма яблочной кислоты:

L (–) - яблочная кислота.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

НАД   –  β- никотинамидадениндинуклеотид;

НАДН  –  β- никотинамидадениндинуклеотид , восстановленная форма;

D - МДГ  –  D-малатдегидрогеназа;

Е   –  международная единица, характеризующая активность фермента;

ПВПП     –  поливинилполипирролидон;

HEPES-буфер  –  0,03 М раствор                                                                  4-(2-оксиэтил)1-пиперазинэтансульфоновой кислоты (рН=9,0)

4 Сущность метода определения

Метод основан на ферментативном преобразовании D-яблочной кислоты в оксалоацетат под действием НАД в присутствии фермента D-МДГ (1) и последующем спектрофотометрическом измерении массовой концентрации образовавшегося восстановленного НАДН при длине волны 334 нм, или 340 нм, или 365 нм, количество которого пропорционального массовой концентрации  D-яблочной кислоты.  Оксалоацетат в конце реакции распадается на пируват и углекислый газ.

D-МДГ

D-яблочная кислота + НАД       ↔      пируват + CO2 + НАДH +H+     (1)

На результат измерений массовой концентрации D-яблочной кислоты не оказывает мешающего влияния присутствие в образце винной кислоты  концентрацией до 5 г/дм3.

5 Условия измерений

При выполнении измерений массовой концентрации D-яблочной кислоты соблюдают следующие условия:

Температура окружающего воздуха	(20±5) °С;

Атмосферное давление	(84,0 - 106,3) кПа;

Относительная влажность воздуха	(30 - 80) %;

Напряжение переменного тока	(220−33+22) В;

Частота переменного тока	(50±1) Гц.

6 Средства измерений, оборудование, реактивы и материалы

6.1 Средства измерений и оборудование

Спектрофотометр с шириной спектральной полосы не более 10 нм для измерений при длинах волн 334 нм, или 340 нм, или 365 нм, пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания ±1 %.

Кюветы из оптического стекла или полимерных материалов с толщиной поглощающего свет слоя 1 см.

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 210 г, ценой деления  0,0001г, погрешностью измерения не более 0,001г -  по документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

Пипетки градуированные номинальной вместимостью 1-2-1-0,5, 1-2-1-1, 1-2-1-2,1-2-1-5 и 1-2-1-10 см3 по ГОСТ 29227.

Пипетка с одной отметкой 2-2-20 по ГОСТ 29169.

Дозаторы пипеточные с относительной погрешностью дозирования не  более + 1%, постоянного объема с объемами дозирования 50 мкл, 100 мкл, 1000 мкл и  переменного объема с объемом дозирования 5000 мкл.

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные вместимостью 50 и 100 см3 по ГОСТ 1770.

Секундомер по  документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

Воронка лабораторная по ГОСТ 25336.

Стаканы химические вместимостью 100 см3 по ГОСТ 25336.

Баня ультразвуковая или прибор вакуумного фильтрования.

Шпатели пластиковые или палочки стеклянные оплавленные длиной от 8 до 10 см с диаметром (2-3) мм.

6.2 Реактивы и материалы

6.2.1 НАД – препарат с содержанием основного вещества не ниже 90%.

D-МДГ – лиофильно  высушенная,  удельная активность  не  менее  13 Е/см3 .

4-(2-оксиэтил)1-пиперазинэтансульфоновая кислота, препарат, содержащий не менее 98% основного вещества.

D (+) – яблочная кислота, препарат, содержащий не менее 98% основного вещества.

ПВПП

6.2.2 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.2.3 Вода бидистиллированная  по ГОСТ 4517.

6.2.4  Спирт  этиловый  ректификованный  из  пищевого  сырья  по документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.

6.2.5 Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Примечание – Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже приведенных выше.

7 Отбор проб

Отбор проб вин,  виноматериалов, сусла виноградного -  по ГОСТ 31730.

Отбор проб сусла виноградного концентрированного и сусла виноградного концентрированного ректификованного - по ГОСТ 26313.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Подготовка прибора

Подготовку спектрофотометра к измерениям проводят в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.2 Подготовка посуды и кювет

8.2.1 Лабораторную посуду моют хромовой смесью, промывают водопроводной водой, затем тщательно ополаскивают дистиллированной водой, далее ополаскивают спиртом этиловым ректификованным. Высушивают под слоем фильтровальной бумаги.

Готовят отдельный набор посуды, который используют только для определения массовой концентрации D-яблочной кислоты.

8.2.2 Кюветы, используемые для анализа, предварительно моют раствором соляной кислоты с объемной долей 10 %, затем трижды промывают дистиллированной водой и один раз спиртом этиловым ректификованным. (Не допускается применение растворов щелочей, концентрированных кислот и механическая чистка кювет с помощью абразивных средств!). Кюветы высушивают на фильтровальной бумаге под стеклянным стаканом при комнатной температуре.

Проверка чистоты кювет проводится в автоматическом режиме.

8.3 Приготовление растворов

8.3.1 Приготовление HEPES-буфера (раствор №1)

0,170 г 4-(2-оксиэтил)1-пиперазинэтансульфоновой кислоты растворяют в 20 см3 бидистиллированной воды, отмеренной пипеткой. Полученный раствор встряхивают до полного растворения кислоты.

Раствор № 1 хранят при температуре 4 0С в течение 20 суток  или при температуре минус 20 0С в течение 60 суток.

Перед  использованием  приготовленный  раствор  № 1   выдерживают в лабораторном помещении в течение 1 ч.

8.3.2 Приготовление раствора НАД (раствор № 2)

0,21 г НАД растворяют в 4 см3 бидистиллированной воды, отмеренной  пипеткой вместимостью 5 см3 . Полученный раствор встряхивают до полного растворения НАД.

Раствор № 2 хранят при температуре 4 0С в течение 20 суток  или при температуре минус 20 0С в течение 60 суток.

Перед  использованием  приготовленный  раствор  № 2   выдерживают в лабораторном помещении в течение 1 ч.

8.3.3 Приготовление раствора D-МДГ (раствор № 3)

3 мг лиофильно высушенной D-МАДГ растворяют в 0,6 см3 бидистиллированной воды, отмеренной градуированной пипеткой вместимостью 1 см3. Полученный раствор встряхивают до полного растворения  D-МДГ.

Раствор № 3 хранят при температуре (2-8) оС в течение 5 суток.

Перед использованием приготовленный раствор № 3 выдерживают в лабораторном помещении в течение 1 ч.

8.3.4 Приготовление раствора спирта этилового с объемной долей 10 %

В мерную колбу вместимостью 250 см3 вносят градуированной пипеткой 4 см3 спирта этилового ректификованного и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения раствора не ограничен.

8.4 Подготовка пробы

8.4.1 Удаление диоксида углерода (двуокиси углерода)

Образцы винодельческой продукции, насыщенные диоксидом углерода, предварительно дегазируют. Избыток диоксида углерода удаляют с помощью прибора вакуумного фильтрования или ультразвуковой бани в соответствии с ГОСТ 32095.

8.4.2 Обесцвечивание интенсивно окрашенных образцов

Интенсивно окрашенные красные образцы винодельческой продукции предварительно подвергают обесцвечиванию с помощью ПВПП.

В стакан вместимостью 25 см3 вносят 0,2 г ПВПП, добавляют (10-15) см3 дистиллированной воды и перемешивают. Затем отстаивают в течение 15 мин и фильтруют через складчатый фильтр. Осадок, оставшийся на фильтре,

переносят в коническую колбу вместимостью 50 см3, добавляют 10 см3 анализируемого образца, перемешивают в течение (2-3) мин, а затем фильтруют через складчатый фильтр. Полученный обесцвеченный фильтрат используют для дальнейших определений.

8.5 Разбавление пробы

При превышении верхней границы диапазона измерений исследуемый образец разбавляют бидистиллированной водой, но не более чем в 10 раз. Коэффициент   разбавления   учитывают   при   расчете   массовой     концентрации    D-яблочной кислоты. Полученный разбавленный раствор фильтруют через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. Полученный фильтрат используют для дальнейших определений.

9 Выполнение измерений

Помещают в прибор кювету с воздухом или с дистиллированной водой. Устанавливают нуль. В кюветы с помощью пипетки или дозатора вносят растворы реактивов и образец в количествах и в порядке, указанном в                таблице 1. Затем растворы в кювете перемешивают пластиковым шпателем или стеклянной палочкой.

Т а б л и ц а 1

| Наименование раствора | Холостой раствор | Исследуемый раствор |
| --- | --- | --- |
| Раствор №1, приготовленный по 8.3.1 | 1,00 см3 | 1,00 см3 |
| Раствор №2, приготовленный по 8.3.2 | 0,10 см3 | 0,10 см3 |
| Исследуемый раствор | - | 0,10 см3* |
| Бидистиллированная вода | 1,80 см3 | 1,7 см3 |
| Раствор №3, приготовленный по 8.3.3 | 0,05 см3 | 0,05 см3 |

* содержание  неразбавленного  исследуемого  раствора  в  кювете не должно превышать 0,10 см3, чтобы избежать ингибирования фермента фенольными соединения образца.

Через 6 минут измеряют оптическую плотность в кювете с холостым D1xр и   с исследуемым раствором D1ир соответственно. Затем  в  каждую  кювету  добавляют  раствор  № 3  в  количестве  указанном  в таблице 1. Вновь перемешивают пластиковым шпателем или стеклянной палочкой. Помещают в прибор кювету с воздухом или с дистиллированной водой. Через 20 минут измеряют оптическую плотность в кювете с холостым D2xр и с исследуемым раствором D2ир соответственно. Выполняют два параллельных определения.

Примечание- время, необходимое для протекания ферментативной реакции может варьироваться. Для установления времени протекания реакции рекомендуется провести перед каждой серией измерений анализ раствора с известной массовой концентрацией D-молочной кислоты.

10 Обработка результатов измерений

10.1 Массовую концентрацию D-яблочной кислоты  C, г/дм3,  вычисляют  по формуле (1)

С=M⋅V1⋅F⋅ΔDε⋅d⋅V2⋅1000,					(1)

где

V1 - общий объем раствора в кювете, равный 2,95 см3  (таблица 2);

V2 -	объем пробы, равный 0,1 см3 (таблица 2);

М - молярная масса D-яблочной кислоты равная 134,09 г/моль

ΔD –  разность значений оптических  плотностей, вычисленная  в  соответствии с формулой (2);

d - толщина поглощающего свет слоя кюветы, равная 1 см.

F – коэффициент предварительного разбавления пробы.

ε - молярный коэффициент поглощения НАДН, (дм3 ммоль-1 см-1):

- при  340 нм – 6,30;

-при 365 нм – 3,40;

-при 334 нм – 6,18;

1000-коэффициент пересчета ммоль в моль.

ΔD-  разность  значений  оптических  плотностей,  вычисленная  по формуле (2)

ΔD = (D2ир – D 1ир) – (D2xр – D1xр),			(2)

где  D1ир и D2ир – значения оптической плотности исследуемого раствора до и после добавления раствора № 3 в соответствии с  п. 9;

D1xр и D2xр  – значения оптической  плотности  холостого  раствора  до  и после добавления раствора № 3 в соответствии с  п. 9.

Результат вычислений записывают до первого десятичного знака.

Окончательный результат вычислений округляют до целого числа.

10.2 За результат измерений принимают среднее арифметическое  значение результатов двух параллельных определений, округленное до целого числа, если выполняется условие приемлемости (3)

2⋅|С1−C2|⋅100(C1+C2)≤ri, 					(3)

где C1, C2 - результаты параллельных определений массовой концентрации D-яблочной кислоты, г/дм3;

r - значение предела повторяемости % (таблица 2).

Т а б л и ц а  2

| Диапазон измерений массовой концентрации, г/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности), , % при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквад-ратическое отклонение повторяе- мости), σr, % | Показатель воспроизводи-мости (отно-сительное среднеквад-ратическое отклонение воспроиз-водимости), σR, % | Предел повторяе- мости, r, % Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,25 вкл. | 20 | 6 | 9 | 17 |
| Св. 0,25 до 10 вкл. | 12 | 3 | 5 | 8 |

10.3 Если условие (3) не выполняется, получают еще два результата в полном соответствии с данной методикой измерений. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов четырех определений, если выполняется условие (4)

4⋅|Cmax−Cmin|⋅100(C1+C2+C3+C4)≤CR0,95,                        (4)

где C max, C min- максимальное и минимальное значения из полученных четырех результатов параллельных определений массовой концентрации                       D-яблочной кислоты, г/дм3;

CR 0,95 - значение критического диапазона для уровня вероятности Р=0,95 и n - результатов определений.

CR0,95 = f (n) · σr,

Для n = 4

CR0,95 = 3,6 σr,	  			(5)

где σr - показатель повторяемости, % (таблица 2).

Если условие (4) не выполняется, выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями методики измерений.

10.4 Результат испытаний в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

С±0,01⋅δ⋅C, при P=0,95,

где,C - среднее арифметическое значение результатов п определений, признанных приемлемыми по 9.2, 9.3, г/дм3;

± δ - границы относительной погрешности измерений, % (таблица 2).

В случае, если содержание D-яблочной  кислоты) ниже нижней (выше верхней) границы диапазона измерений, производят следующую запись в

журнале: "массовая  концентрация  D-яблочной  кислоты  менее  0,05 г/дм3  (более 10 г/дм3)".

11 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости проводят:

а) при возникновении спорных ситуаций между двумя лабораториями;

б) при проверке совместимости результатов измерений, полученных при сравнительных испытаниях.

Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях, оценивают сравнением разности этих результатов с критической разностью CD0,95 по формуле (6):

Cср1−Cср2≤CD0,95,					(6)

где Cср1, Cср2 – среднеарифметические значения массовой концентрации                 D-яблочной кислоты, полученные в первой и второй лабораториях, г/дм3,          	CD0,95 – значение критической разности для массовой концентрации                 D-яблочной кислоты, г/дм3, вычисляемое по формуле (7):

CD0,95=2,77⋅0,01⋅Cср1.,2σR2−σr21−12n1−12n2,		(7)                           	где 2,77 – коэффициент критического диапазона для двух параллельных  определений;

0,01 – коэффициент для перехода от процентов к абсолютным значениям;

Сср1,2 – – среднеарифметические значения массовой концентрации                 D-яблочной кислоты, полученные в первой и второй лабораториях, г/дм3,

σR – показатель воспроизводимости (таблица 2), %;

σr – показатель повторяемости (таблица 2), %;

n –  2

Если критическая разность не превышена, то приемлемы оба результата измерений, проведенных двумя лабораториями, и в качестве окончательного результата используют их среднеарифметическое значение.

12 Контроль качества результатов измерений при реализации метода в лаборатории

Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляют, используя контроль стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения промежуточной прецизионности. Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт Шухарта ИСО 8258.

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

13 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений массовой концентрации D-яблочной кислоты соблюдают следующие требования.

13.1 Требования  электробезопасности  при  работе   с   приборами   по   ГОСТ 12.1.019 и в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

13.2 При работе с чистыми веществами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.007.  Контроль  за  содержанием  вредных  веществ  в   воздухе   рабочей   зоны   проводят   в

соответствии   с   требованиями     ГОСТ 12.1.005.

13.3	Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и должно быть оборудовано средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

13.4	Организация обучения работающих по ГОСТ 12.0.004.

13.5 К работе на спектрофотометре допускают лиц, имеющих квалификацию не ниже инженера, прошедших соответствующий курс обучения и изучивших инструкцию по эксплуатации используемой аппаратуры.

____________________________________________________________________

УДК    663.5.001.4:006.354              ОКС   67.160.10		            Н 79

Ключевые слова: алкогольная продукция, D-яблочная кислота, массовая концентрация, ферментативный метод, обработка результатов определения,  требования безопасности

__________________________________________________________________

ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии

| Директор |  | Л.А. Оганесянц |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по научной работе |  | А.Л. Панасюк |
| Зав. отделом стандартизации и сертификации |  | Г.М. Красивичева |
| Зав. лабораторией арбитражных анализов и контроля качества винодельческой продукции |  | Р.П. Точилина |